ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM N° 1 REPLANTEO Y TRAZADO

UNIDAD M2.

DESCRIPCIÓN.

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

EQUIPO.

El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesario para ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones y de otras obras.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

El replanteo y trazado de las fundaciones aisladas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos.

Preparado el terreno de   acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista procederá a realizar el estacado y colocación de caballetes a una distancia no menor a 1.50   mts.  De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse.

Los ejes de las zapatas y los se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y fijada a clavos colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno.

Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas.  Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. El trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes.

MEDICIÓN.

El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción e incluyendo las aceras, que será medido en metros cuadrados.

PAGO.

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio   unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 2 EXCAVACION (0-2 m.) S. SEMIDURO

UNIDAD M3.

DESCRIPCIÓN.

El ítem   comprende los diferentes tipos de excavaciones que se realizara para la construcción de la obra, tanto en diferentes tipos de excavaciones y   otros, cuando estas no tuvieran especificadas dentro de los ítems correspondientes.

EQUIPO.

El contratista    realizará los trabajos    descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del supervisor de obra.

Clasificación de Suelos:

Suelo clase II (semiduro)

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de herramientas como pala y picota.

Suelo clase III (duro)

Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales como barretas y picotas.

Roca

Suelos que requieren para su excavación el empleo de barrenos   de   perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las rocas, restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas.

EJECUCIÓN.

Una vez    que   el replanteo de las fundaciones hubiera   sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes.

Se   procederá al aflojamiento y extracción de los   materiales en los lugares demarcados.

Los   materiales que vayan   a ser utilizados   posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados   de la misma, a una distancia prudente que no cause presiones sobre sus paredes.

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares   indicados por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales.

A medida que progrese la excavación, se   tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos.  Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación.

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se   dispondrá de escalones de base horizontal.

Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez    terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos.

MEDICIÓN.

Las excavaciones serán  medidas  en  metros cúbicos, tomando en  cuenta  únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de lo volúmenes   se tomaran las dimensiones y profundidades indicadas en los planos  y/o instrucciones  escritas  del Supervisor  de  Obra.

Correrá  por  cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que  hubiera  excavado  para facilitar  su trabajo o por cualquier otra causa no  justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor de   Obra.

PAGO.

Este ítem  ejecutado  en un todo de acuerdo con los planos  y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a  lo señalado y aprobado  por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho  precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean  necesarios  para  la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Además dentro del precio   unitario deberá    incluirse las obras   complementarias como  ser agotamientos, entibados y  apuntalamientos, salvo  el caso que se  hubieran cotizado  por  separado  en el formulario de  presentación  de propuestas  o instrucciones  expresas y debidamente  justificadas por  el Supervisor de Obra.

ITEM N° 3  Zapatas de Ho Ao

ITEM N° 4  Columnas de Ho Ao

ITEM N° 5  Viga  de Ho Ao

ITEM N° 7  Losa de H°A°

UNIDAD M3

DESCRIPCIÓN.

Este ítem comprende todos los trabajos de Hormigón Armado para la construcción de:

Zapatas de Hormigón Armado

Vigas de Hormigón Armado

Columnas de Hormigón armado

Losa de hormigón armado

Otras estructuras en general de Hormigón Armado de acuerdo a planos y detalles constructivos.

EQUIPO.

Todos los materiales, herramientas y equipos a usarse en la preparación del Hormigón serán proporcionados por el contratista y usados por éste, previa aprobación del Supervisor.

CEMENTO

Como norma general se empleará el cemento Portland del tipo IP-30, de calidad aprobada. Cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, se podrán emplear cementos de tipos especiales, siempre que cumplan las características y calidad requeridos para el uso a que se destinan y se los emplee de acuerdo a normas internacionales y previamente autorizados y justificados por el Supervisor de Obra.

El cemento se deberá almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El almacenamiento debe organizarse en forma sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas usen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En lo general no se deberán almacenar más de 10 bolsas una encima de la otra.

Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. será rechazado automáticamente y retirado del lugar de la obra.

AGREGADOS

Los agregados se dividirán en dos grupos separados:

Arenas de 0.02 mm a 7.00 mm

Gravas de 7.00 mm a 30.00 mm

La granulometría de los agregados se determinará en laboratorios y las correspondientes curvas granulométricas deberán ser aprobadas por el Supervisor de  Obra.

Los agregados deberán estar dentro de los requerimientos de ASTM – C33, en cuanto a gradación.

Para los agregados gruesos (gravas) se permitirán las siguientes gradaciones:

1 ½” a tamiz No.4 para zapatas, fundaciones de muros y contrapisos según la aprobación del Supervisor de Obra.

¾” A tamiz No. 4 para todos los trabajos estructurales, vale decir, columnas, vigas y losas; con 38” a tamiz No. 4 para chapas de desgaste.

El agregado fino consistirá en arena formada por partículas duras, lavadas al máximo para quitarles toda materia orgánica. La gradación permitida será la que esta comprendida entre las mallas tamiz No. 4 a tamiz No 200.

Los agregados empleados deberán ser limpios y estar exento de materiales tales como escorias, cartón yeso, pedazos de madera, hojas y materias orgánicas.

La grava debe estar exenta de arcilla o barro adherido; un máximo de 0.25 % en peso podrá ser admitido.

El contenido de arcilla en la arena se determinará mediante pruebas preliminares de decantación, quedando desechadas las arenas que contengan más de 4 % de peso.

Se emplearán agregados de procedencia natural o productos obtenidos por el chancado.

Para la grava se realizarán ensayos de abrasión descartados aquellos materiales para los cuales en el ensayo de “Los Angeles”, el desgaste fuera mayor a 15% después de ½ minuto y mayor a 50% después de ½ minuto.

En lo que se refiere a la forma geométrica, se evitará el uso de gravas en formas lamidas agudas.

Al menos el 50% en peso, del árido grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del Hormigón o de la distancia libre entre una armadura y el parámetro más próximo.

La cuarta parte de anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que sé Hormigonea.

AGUA PARA LA MEZCLA

Debe ser limpia y no debe contener mas de 5 gr./lt de materiales en suspensión, ni más de 35 gr./lt de materiales solubles que sean nocivos al Hormigón.

Toda agua de calidad dudosa será sometida al análisis respectivo antes que el Supervisor autorice su utilización.

La temperatura del agua para la preparación del Hormigón será superior a 5 ºC.

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

En general las mezclas del hormigón serán diseñadas con el fin de obtener las resistencias a los 28 días especificadas en los planos de construcción, pero que en ningún caso las cantidades del cemento y resistencias para los hormigones normales serán menores a la indicada en el siguiente cuadro:

| RESISTENCIA CARACTERISTICA A 28 DIAS | 210 Kg/cm2 |
| --- | --- |

En caso de no cumplir con la resistencia especificada se procederá a la demolición de las estructuras que estén mal realizadas, para este fin la empresa constructora realizara testigos por su parte, la SUPERVISION  realizara el verificado con esclerómetro.

Estructuras corrientes: losas, vigas, columnas, etc.

Estructuras especiales: depósitos de agua, cisternas, prefabricados, etc.

RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGÓN

La calidad del hormigón estará definida por el valor de la resistencia característica a la comprensión a la edad de 28 días.

Se define como resistencia característica, la que corresponde a la probabilidad de que el 95% de los resultados obtenidos superen a dicho valor.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm. De diámetro y 30 cm. De altura, en un laboratorio de reconocida capacidad, aprobado por el Supervisor de Obra.

El contratista deberá tener en la obra cuatro cilindros de las dimensiones especificadas.

El hormigón de obra tendrá la resistencia que se establezca en los planos, con las cantidades mínimas de cemento indicadas en el punto 2.5.

EJECUCIÓN.

Las proporciones en que intervendrán los diversos materiales para formar el hormigón, serán tales que la mezcla resultante llegue fácilmente a todas las esquinas o ángulos. Para lograr esto se recomienda que el ensayo del cono de revestimiento el asentamiento no sobrepase los siguientes límites:

En secciones gruesas 7.5 cm.

En secciones delgadas 10.0 cm.

Los métodos para medir materiales, serán tales que las proporciones puedan ser comprobadas con presión y verificadas fácilmente en cualquier etapa del trabajo.

Se recomienda dosificación por peso con 1% de margen de error, y si lo autoriza el Supervisor de Obra, algún otro método.

La relación agua – cemento, para una resistencia dada del concreto no excederá los valores en la tabla siguiente, en la que se incluye la humedad superficial de los agregados. Se puede usar relaciones agua – cemento mayores a las dadas en la tabla anterior siempre que la relación entre resistencia y relación agua – cemento para los materiales que se usen haya sido establecida por datos de ensayos dignos de confianza y aprobados por el Supervisor.

Antes de comenzar la preparación y vaciado del concreto, todo el equipo necesario tanto para el mezclado como para el transporte debe estar limpio, los encofrados y las partes de mampostería que estarán en contacto con el Hormigón deberán ser convenientemente humedecidas.

Para el Hormigón mezclado en obra, se usará una mezcladora de tipo aprobado. La mezcladora se hará girar a la velocidad recomendada por el fabricante por un tiempo de por lo menos un minuto y medio después de que todos los, materiales estén en el tambor.

Se permitirá mezclando a mano, solo para las estructuras con volúmenes menores a 2 metros cúbicos, previa autorización del Supervisor, en cuyo caso se mezclarán en seco los agregados son el cemento hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, luego sé ira gradualmente añadiendo el agua hasta obtener para la mezcla una consistencia uniforme todo ello sobre una plataforma impermeable.

El contratista deberá proporcionar el equipo para transportar la mezcla, hasta el lugar del vaciado, dicho equipo, estará acorde con la capacidad y la velocidad de mezclado y vaciado aprobados, de tal manera que se prevenga la segregación o pérdidas del material y en general la alteración de la mezcla.

Se compactará y vibrará el Hormigón en su totalidad especialmente en esquinas y alrededor de refuerzos e ítems empotrados.

Se usará vibración interna donde el tamaño de las acciones lo permitirá.

Se mantendrá la temperatura del Hormigón entre 10ºC y 27ºC durante su colocación.

Antes del vaciado del Hormigón, en cualquier sección el Contratista deberá requerir la correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obras.

El equipo para el vibrado de Hormigón deberá ser del tipo de inmersión y de alta frecuencia.

El vibrado será uniforme introduciendo y extrayendo loa vibradores lentamente y en posición o levemente inclinada.

Se trata siempre de hacer el vaciado por medios que eviten las posibilidades de segregación de los materiales de la mezcla, para ello en lo posible se vaciará el Hormigón en su posición final con el menor número de manipuleos o movimientos, a una velocidad que el Hormigón conserve en todo momento su consistencia original y pueda fluir fácilmente a todos los espacios.  No se vaciará Hormigón que haya endurecido parcialmente.

No se lanzará el hormigón a distancias, mayores de 1.5 metros, ni se depositará una cantidad en un sitio para luego extenderla. Todo el concreto se consolidará y compactará.

Una vez iniciado el proceso de vaciado, este será continuado hasta que haya sido finalizado un sector, elemento o sección; no se admitirá juntas de trabajo, por lo cual el Hormigonado será previamente planeado.

Una vez realizado el vaciado del Hormigón y estando en condiciones favorables de temperatura se realizará el curado, manteniendo mojadas continuamente todas las superficies vaciadas por un tiempo de por lo menos 14 días, de no existir prescripción en contrario de parte del Supervisor.

Si la temperatura ambiente desciende por debajo de los 5ºC y de no existir disposición contraria por parte del Supervisor, se suspenderán completamente, operaciones de vaciado del hormigonado hasta que la temperatura en ascenso haya llegado ha dicho límite.

De existir sin embargo, autorización de parte del Supervisor, el Contratista deberá proveer el equipo apropiado para calentar los agregados y el agua en forma uniforme, sin exposición directa y sin sobrepasar lo9s 65ºC. En el momento del vaciado la mezcla deberá tener una temperatura que fluctúe alrededor de los 12ºC, debiendo mantener una temperatura ambiente de 10 ºC durante los 3 primeros días y no menos de 5ºC hasta completar la semana desde la fecha del vaciado.

El hecho de obtener autorización para proseguir el vaciado en condiciones de baja temperatura no exime al Contratista de la responsabilidad por daños o fallas que pudieran producirse debido a heladas.

En caso de presentarse lluvias fuertes en el momento del vaciado, este será suspendido hasta que pase la precipitación pluvial. El Contratista deberá proveer polietileno u otro material impermeable para proteger los volúmenes de vaciado.

ENSAYOS DE CONTROL

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del Hormigón.

ENSAYOS DE CONSISTENCIA

Con  el cono de asentamiento, se realizarán dos ensayos,  el promedio de los  dos  resultados deberá estar comprendido dentro de los límites especificados, si no sucediera así,  se tomarán pruebas para verificar la resistencia del hormigón y se observará al encargado de la elaboración para que se corrija esta situación.

Estos ensayos se realizaran varias veces a lo largo del día.

La persistencia en la falta de cumplimiento de la consistencia, será motivo suficiente para que el Supervisor paralice los trabajos.

ENSAYOS DE RESISTENCIA

El juzgamiento de la calidad y uniformidad de cada clase de hormigón colocado en obra se realizará analizando estadísticamente los resultados de por lo menos 16 probetas (8 ensayos) preparadas y curadas en condiciones normalizadas y ensayadas a los 28 días.

Cada vez que se extraiga Hormigón para pruebas, se deban preparar como mínimas dos probetas de la misma muestra y el promedio de sus resistencias se considerará como resultado de un ensayo siempre que la diferencia entre los resultados no exceda  del 15%, caso contrario se descartará y el Contratista debe verificar el procedimiento de preparación, curado y ensayo de probetas.

Al iniciar la obra, en cada uno de los cuatro primeros días de hormigoneado, se extraerán por lo menos cuatro muestras en diferentes oportunidades; con cada muestra se preparan cuatro probetas, para ensayar a los siete días y 2 para ensayar a los 28 días. El contratista podrá moldear mayor número de probetas  hará efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de sus hormigones con mayor anticipación.

Se determinara la resistencia característica de cada clase de hormigón en función de los resultados de los 8 primeros ensayos (16 probetas). Esta resistencia característica debe ser igual o mayor a la especificada y además se deberán cumplir otras dos condiciones señaladas en él articulo anterior para resistencia del Hormigón. En caso de que no se cumplan las tres condiciones de procederá  inmediatamente a modificar la dosificación y a repetir el proceso de control  antes descrito.

En cada uno de los vaciados siguientes y para cada clase de Hormigón. Se extraerán dos probetas para cada:

Pero ningún caso menos de dos probetas por día. Además el Supervisor podrá exigir la realización de su número razonable adicional de probetas.

Queda sobreentendido que es obligación por parte del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los trabajos.

En caso de que los resultados de los ensayos de resistencia no cumplan los requisitos, no se permitirá cargar la estructurar hasta que el Contratista realice los siguientes ensayos  y sus resultados serán aceptados por el Supervisor. Ensayos sobre probetas extraídas de las estructuras en lugares vaciados con Hormigón de resistencia inferior debida, siempre que su extracción no afecte la estabilidad y resistencia de la estructura.

Estos ensayos serán ejecutados por u laboratorio de reconocida experiencia y capacidad y antes de iniciarlos  se deberá demostrar que el procedimiento empleado puede determinar la resistencia de la masa Hormigón con precisión del mismo orden que los métodos convencionales.

Si la resistencia característica es inferior al 90% de la resistencia especificada, se consideran los siguientes casos:

La resistencia es del orden 80 a 90 % de la requerida.

Se precederá a ensayos de carga directa de la estructura constituida con Hormigón de menor resistencia; si el resultado es satisfactorio, se aceptaran dichos elementos. Esta prueba deberá ser realizada por cuenta del Contratista.

En el caso de columnas, que por magnitud de las cargas, resulte imposible efectuar la prueba de carga, la decisión de reforzamientos, que necesariamente corren por cuenta del Contratista, queda librada a la verificación del Proyectista de la Estructura.

Si la resistencia obtenida es inferior al 80 % de la especificada, el Contratista procederá a la destrucción y posterior reconstrucción de los elementos estructurales que se hubieran construido con dichos hormigones, sin que por ello se le reconozca pago adicional alguno o prolongación del tiempo de ejecución.

ENCOFRADOS

GENERALIDADES

El contratista, podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección, excepto donde este indicado de otra forma.

Todos los encofrados están sujetos a revisión y aprobación antes de ser usados.

Para superficies expuestas, se usará madera laminada de 5/8” de espesor o similar, o madera mara de 1” debidamente cepillada.

Revestir el encofrado con aceite mineral antes de colocar el acero de refuerzo.

Revestir los amarres del encofrado con grasas.

CONSTRUCCION DEL ENCOFRADO

Los encofrados deben ser fuertes, rectos, fijos, y sujetados adecuadamente.

Las juntas de los encofrados deben tener él entrabe que permita el escurrimiento del mortero. Los encofrados pueden volverse a usar solamente si guardan su forma original y no estén dañados.

Todo elemento de la estructura debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del Hormigón sin que esto signifique un costo adicional al presupuesto.

Se proveerá un chanfle de una pulgada en todas las esquinas y orillas exteriores.

Para vigas de 6 m o mayores el encofrado deberá ser colocado con una contra flecha conveniente.

DESARME DE ENCOFRADOS.

Extraer los encofrados con cuidado evitando vibraciones o cualquier movimiento mecánico que pueda dañar la superficie del Hormigón

El tiempo mínimo para desarme del encofrado después de la colocación del Hormigón es:

Zapatas, 48 horas

Paredes laterales de vigas, 3 a 7 días

Columnas, 3 a 7 días

Bajo losas, 14 días, mantener apuntalamiento

Fondo de vigas, 14 días, mantener apuntalamiento

Se dejarán puntales de seguridad que se podrán retirar a los 28 días.

MEDICIÓN.

La cantidad total de Hormigón que interviene en la ejecución (hasta la conclusión de la estructura) será expresada en metros cúbicos cantidad que tomará en cuenta sólo aquellas partes que hayan merecido aprobación por parte del Supervisor.

La medición se efectuará considerando los volúmenes netos, descontando superposiciones y cruzamientos según el siguiente orden:

1ª  Columnas

2ª  Vigas (medidas entre bordes de columnas)

PAGO.

La cantidad total del Hormigón determinada en la sección anterior será cancelada al precio unitario de la propuesta aceptada, precio que por lo demás comprenderá todos los materiales utilizando en la mezcla, transporte, colocación y, construcción de encofrados, colocación y provisión del material para juntas de dilatación, equipos, herramientas, mano de obra y todos los indirectos y generales emergentes por la producción hasta la entrega y aceptación de este ítem.

ITEM N° 6  LOSA ALIVIANDA (PLASTOFORM)

UNIDAD M2.

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de losas alivianadas o aligeradas vaciadas in situ o con viguetas pretensadas, las cuales son un producto de fabricación industrial, de acuerdo a los detalles señalados en los planos constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

:

ALAMBRE DE AMARRE

ARENA COMUN

CEMENTO PORTLAND IP-30

CLAVOS

FIERRO CORRUGADO

GRAVA COMUN

MADERA DE CONSTRUCCION ENCOFRADOS

PLASTOFORMO

VIGUETA DE HORMIGON PRETENSADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPO:

MEZCLADOR DE HOMIGON 280 LT

VIBRADOR DE HORMIGON

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. Así mismo deberán cumplir, en cuanto se refiere a la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección,  curado y otros, con las recomendaciones y requisitos indicados en dicha norma.

El hormigón a utilizarse tendrá resistencia característica en compresión a los 28 días de 210 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 22 Kg/m2.

Las viguetas de hormigón pretensado de fabricación industrial deberán ser de características uniformes y de secciones adecuadas para resistir las cargas que actúan, aspecto que deberá ser certificado por el fabricante.

Las viguetas pretensadas deberán soportar una sobrecarga mínima de 300 kg/m2.

Como elementos aligerantes se utilizarán en bloques de polietileno de acuerdo las dimensiones y diseños establecidos en los planos constructivos o para el caso de viguetas pretensadas, los que recomiende el fabricante.

FORMA DE EJECUCIÓN

Apuntalamiento

Se colocarán listones a distancias no mayores a 2 metros con puntales cada 1.5 metros.

El apuntalamiento se realizará de tal forma que las viguetas adquieran una contra flecha de 3 a 5 mm. Por cada metro de luz. Debajo de los puntales se colocarán cuñas de madera para una mejor distribución de cargas y evitar el hundimiento en el piso.

El retiro de los puntales se efectuará después de 14 días.

En general, se deberá seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante y proceder en todo bajo las garantías de este.

Colocación de viguetas y bloques. Las viguetas deberán apoyar sobre muros de mampostería o vigas concretadas en una longitud no menor a 10 cm. y sobre encofrados a vaciar.

La distancia entre viguetas se determinará automáticamente colocando los bloques como elemento distanciador.

Limpieza y curado

Una vez concluida la colocación de los bloques, de las armaduras, de las instalaciones eléctricas, etc., se deberá limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal y otras impurezas que eviten la adherencia entre viguetas, los bloques y el vaciado de la losa de compresión.

Se mojará abundantemente los bloques para obtener buena adherencia y buena resistencia final. Hormigonado

Durante el vaciado del hormigón se deberá tener el cuidado de rellenar los espacios entre bloques y viguetas.

Concluido el vaciado de la losa y una vez fraguado el hormigón realizar el curado correspondiente mediante el regado con agua durante siete (7) días, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en general contra toda acción que lo perjudique. El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas

MEDICIÓN

Las losas alivianadas, aligeradas y con viguetas pretensadas, serán medidas en METRO CUADRADO concluidos y debidamente aprobados por el Supervisor de Obra, tomando en cuenta solamente las superficies netas ejecutadas.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos

ITEM N° 8  CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

UNIDAD M3.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de cimientos de hormigón ciclópeo en la proporción de 50% de piedra desplazada y 50% de hormigón del volumen total, con una dosificación en volumen de 1:2:3 (cemento, arena y grava), de acuerdo a las dimensiones y anchos determinados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipos necesarios para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los materiales que se utilicen para la producción de hormigón ciclópeo, deberán cumplir con las prescripciones en la Norma Boliviana del Hormigón - CBH  para trabajos de hormigón.

Hormigón

El hormigón resultante de la mezcla de cemento, agregados finos, agregados gruesos y agua deberá cumplir con las características especificadas para el hormigón de Tipo “H – 21”, y tendrá una resistencia a la compresión a los 28 días de 210 Kg/cm2.

Piedra

Las piedra desplazadora a utilizar serán de río o piedra triturada, consistentes, duras, fuertes, y durables; no contendrán materia vegetal ni partículas que sean suaves, friables, delgadas y largas. La piedra no podrá ser menor a 20 cm de espesor y con un ancho no menor a 25 cm.

Cemento

El cemento emplearse será el de tipo Portland, fresco y de calidad probada.

Agregados

En general los agregados (arena y grava) deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, o materias orgánicas, el Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

Agua

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se haya inspeccionado las zanjas destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado.

La piedra será colocada por capas asentadas sobre base en diferentes puntos, deberán estar bien lavadas y al momento de colocarlas se las humedecerá a fin que no absorba el agua presente en la mezcla de hormigón.

El hormigón de cemento portland será amasado con un contenido mínimo de 350 Kg. de cemento por metro cúbico de mezcla, con una dosificación en volumen de 1:2:3 (cemento - arena - grava), la consistencia del mismo será plástica según se especifica detalle en el Código Boliviano del Hormigón – CBH.

Las dimensiones de los cimientos se ajustan estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos o de acuerdo a instrucción del Supervisor de Obra.

El hormigonado se realizará por capa de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colmarán las piedras haya suficiente espacio para que sea completamente cubiertas de hormigón.

El hormigón ciclópeo se compactara a mano mediante barretas o barretillas de acero cuidando que las piedras desplazadoras quedan colocadas en el centro del cuerpo del cimiento, y que no tenga ningún contacto con el encofrado, salvo alguna otra indicación del Supervisor de Obra.

En la superficie superior del cimiento se deberá dejar piedras con al menos el 50% del diámetro empotrado al cimiento y el otro libre, los cuales servirán de trabas a los sobrecimientos.

La remoción de los encofrados si fuera el caso se podrá realizar recién a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.

MEDICIÓN

Los cimientos de hormigón ciclópeo, serán medidos en metros cúbicos (M3), tomando en cuenta únicamente el volumen neto de trabajo ejecutado, y de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

La forma de pago se efectuará bajo la siguiente denominación:

ITEM N° 9  SOBRECIMIENTO DE   H°C° 1:2:3 + 50% P.D

UNIDAD M3.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo en la proporción de 50% de piedra desplazada y 50% de hormigón del volumen total, con una dosificación en volumen de 1:2:3 (cemento, arena y grava), de acuerdo a las dimensiones y anchos determinados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipos necesarios para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los materiales que se utilicen para la producción de hormigón ciclópeo, deberán cumplir con las prescripciones en la Norma Boliviana del Hormigón - CBH  para trabajos de hormigón.

Hormigón

El hormigón resultante de la mezcla de cemento, agregados finos, agregados gruesos y agua deberá cumplir con las características especificadas para el hormigón de Tipo “H – 21 ”, y tendrá una resistencia a la compresión a los 28 días de 210 Kg/cm2.

Piedra

Las piedra desplazadora a utilizar serán de río o piedra triturada, consistentes, duras, fuertes, y durables; no contendrán materia vegetal ni partículas que sean suaves, friables, delgadas y largas. El tamaño máximo que se deberá utilizar será 10 cm de diámetro.

Cemento

El cemento emplearse será el de tipo Portland, fresco y de calidad probada.

Agregados

En general los agregados (arena y grava) deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, o materias orgánicas, el Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

Agua

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se haya inspeccionado el encofrado destinadas a recibirla para cerciorarse que la superficie del fondo esté limpia.

La piedra será colocada por capas asentadas sobre base en diferentes puntos, deberán estar bien lavadas y al momento de colocarlas se las humedecerá a fin que no absorba el agua presente en la mezcla de hormigón.

El hormigón de cemento portland será amasado con un contenido mínimo de 350 Kg. de cemento por metro cúbico de mezcla, con una dosificación en volumen de 1:2:3 (cemento - arena - grava), la consistencia del mismo será plástica según se especifica detalle en el Código Boliviano del Hormigón – CBH.

Las dimensiones de los sobrecimientos se ajustan estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos o de acuerdo a instrucción del Supervisor de Obra.

En los sobrecimentos, los encofrados deben ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras y de resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que  ocasiona el vaciado sin deformarse, el vaciado se realizará por capa de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colmarán las piedras haya suficiente espacio para que sea completamente cubiertas de hormigón.

El hormigón ciclópeo se compactara a mano mediante barretas o barretillas de acero cuidando que las piedras desplazadoras quedan colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento, y que no tenga ningún contacto con el encofrado, salvo alguna otra indicación del Supervisor de Obra. La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.

MEDICIÓN

Los sobrecimientos de hormigón ciclópeo, serán medidos en metros cúbicos (M3), tomando en cuenta únicamente el volumen neto de trabajo ejecutado, y de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 10 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS

UNIDAD M.

DEFINICIÓN

Este ítem consiste en la creación de una barrera impermeabilizante colocada entre el sobrecimiento y los muros para evitar que el ascenso capilar del agua deteriore los muros, revoques y/o revestimientos.

MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipos necesarios para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Se utilizará cartón asfaltico, que estará elaborada en base a cemento asfaltico con alma de polímetros elastómeros garantizando de esta manera su impermeabilidad.

Alquitrán y kerosene. Toda la herramienta necesaria para la ejecución de este ítem, así como los insumos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Inicialmente se preparará la superficie a ser impermeabilizada; esta debe estar limpia, seca, homogénea, libre de aceite, grasa y polvo. Las superficies metálicas deben estar libres de grasa y óxido y cualquier otro material con poca adherencia. Necesariamente deben ser retiradas manual o mecánicamente.

Una vez limpia la superficie a ser impermeabilizada, en superficies porosas se aplicará el alquitrán con querosén, con una brocha de forma homogénea en toda la superficie que será cubierta o tratada con la cinta. Se esperará que el producto seque el tiempo que recomiende el fabricante.

Posteriormente se cortará el cartón asfaltico en la longitud apropiada para la aplicación, se pegará la cinta sobre la superficie a tratar. Presionando la cinta firmemente, si la superficie así lo permite, garantizando que toda la cinta permanezca bien adherida a la superficie tratada.

Se colocará el cartón cortado en un ancho mayor en 2 cm al del muro y se lo extenderá a lo largo de toda la superficie; los traslapes longitudinales no serán menores a 10 cm. A continuación, se colocará una capa de mortero de cemento para colocar la primera hilada de ladrillos, bloques u otros elementos que conforman los muros.

Estará permitido el uso de otro tipo de impermeabilizantes, previa autorización del Supervisor de Obra.

MEDICIÓN

La impermeabilización de sobrecimientos será medido en metros lineales (ML), tomando en cuenta únicamente la longitud neta de la superficie del sobrecimiento impermeabilizado, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 11  MURO LADRILLO 18H (12CM.) VISTO DOS CARAS

UNIDAD M2.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de muros de ladrillo de 18 huecos visto dos caras, con un espesor de 12 cm, en todo el perímetro de la superficie indicado en los planos, de dimensiones y anchos determinados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los ladrillos deberán fabricarse de arcilla o tierra arcillosa bien preparada con o sin adición de materias áridas, de suficiente plasticidad y consistencia para que pueda tomar forma permanente y secarse sin que presente grietas, nódulos o deformaciones, no debe contener material alguno que pueda causar eflorescencia o manchas en el acabado. Los ladrillos se fabricarán por el procedimiento de cocción al rojo, una vez terminados deben estar libres de grietas, sales o granos y de carbonato cálcico y otros defectos que puedan influir en su calidad, reducir su resistencia o limitar su uso. Cuando se les golpea deben emitir un sonido metálico de campana, las superficies deben ser planas y los ángulos deben ser rectos.

El ladrillo será de 18 huecos con dimensiones de 24 cm X 12 cm X 6,50 cm, señalado en el formulario de presentación de propuestas, admitiéndose una tolerancia de +/- 2 % en cualquiera de sus dimensiones, justificado y aprobado en forma escrita por el Supervisor de Obra.

El mortero se preparará con cemento Portland y arena fina en la proporción 1:3, con un contenido mínimo de cemento de 505 kilogramos por metro cúbico de mortero. Esta dosificación solo podrá modificarse si por condiciones de disponibilidad de agregados de buena calidad en la zona, se especificara en los planos una proporción con un contenido mayor de cemento.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se construirá en hiladas perfectamente horizontales, a plomada y escuadra vertical. No se permitirá el uso de ladrillos quebrados, utilizar medios ladrillos para formar una traba correcta.

Los ladrillos se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de la aplicación del mortero sobre ellos, colocándose en hiladas perfectamente horizontales y a plomada.

Las juntas horizontales y verticales deberán tener un espesor de 1,5 cm. El emboquillado en las juntas de mortero entre ladrillos deberá ser uniforme longitudinalmente y con una profundidad de 5 mm.

Se controlará la plomada de las juntas verticales y el nivel de las juntas horizontales. No se permitirá el uso de ladrillos partidos por el maestro albañil. Los ladrillos a usarse serán enteros y medios venidos de fábrica o bien cortados a escuadra mediante el uso de amoladora.

Con el fin de lograr uniformidad e igualdad de dimensión de juntas en todo el muro, será necesario usar una regla, en un extremo o ambos extremos del futuro muro, sobre el cual se marcará las hiladas del tabiqueado, hasta su culminación final.

Los ladrillos y los bloques deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo al ancho de los muros, se cuidará que los ladrillos o los bloques tengan una correcta trabazón en los cruces entre muros y tabiques.

El mortero de cemento en la proporción 1:3 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento de mezclado. El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con un aspecto y coloración uniformes.

A tiempo de construirse los muros, se dejarán los espacios necesarios para la colocación del entramado de la cubierta.

MEDICIÓN

Los muros de ladrillo de 18 huecos visto, serán medidos en metros cuadrados (M2) tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no sean construidos con ladrillo deberán ser descontados.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 12  CUBIERTA DE CAL. TRAPEZOIDAL N°28 + ESTRUCTURA METALICA

UNIDAD M2.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiera a la provisión y el colocado de la cubierta de calamina trapezoidal N° 28 y los elementos metálicos, que sirve de soporte de dichas cubiertas, de acuerdo a los detalles señalados en los planos constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Para los trabajos de cerrajería en el entramado y los soportes se utilizarán perfiles metálicos del tipo costanera, de acero perfilado en frió del tipo A- 36, con una resistencia a la fluencia mayor a 2500 kg/cm2, con secciones definidas en los planos de detalles. Las secciones de los perfiles serán:

Soporte Metálico: Costanera C 80 x 40 x 15 x 2

Correas Metálicas: Costanera C 80 x 40 x 15 x 2

La soldadura será con electrodo con arco 6013 cordón superior e inferior de la cercha con costanera C80X40X15X2, correas costaneras C80X50X15X2, arrostramientos, pintura anticorrosiva y de acabado.

La cubierta será de calamina trapezoidal N° 28, de buena calidad y de proveedor reconocido. Antes de su colocación deberán recibir la aprobación del Supervisor de Obra, para luego ser aplicados sobre las correas metálicas  previamente colocada.

La construcción y emplazamiento de los soportes y el entramado metálico deberá ceñirse estrictamente a los planos de detalle.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La estructura metálica de la techumbre deberá anclarse firmemente en la viga cadena, según indicaciones del Supervisor de Obra, en el caso de cerchas, estos tendrán una separación entre cerchas de acuerdo a los planos estructurales como máximo.

Para la construcción del soporte metálico, se empleara perfiles metálicos tipo costanera con una sección de C–80x40x15x2, las correas tendrán una sección de C–80x40x15x2; podrá adoptarse secciones menores para los miembros secundarios, previa justificación y aprobación del Supervisor de Obra. La construcción, el emplazamiento, y los espaciamientos, de los soportes y las correas deberán ceñirse estrictamente a lo señalado en los planos y los detalles constructivos.

Las uniones entre los miembros de los soportes y correas serán mediante soldadura, las cuales deberán ser capaces de transmitir los esfuerzos máximos en el miembro conectado. Toda la soldadura estará de acuerdo a lo estipulado en la presente especificaciones y de las disposiciones especiales. La soldadura se hará de acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de soldadores calificados y aceptados por el Supervisor de Obra.

Luego de concluido con la elaboración de los soportes y previo a su emplazamiento, estos deberán limpiarse completamente para ser pintados, para lo cual se aplicarán de una o dos manos de pintura anticorrosiva; para el caso de las correas se realizara el similar proceso. Previa aprobación del Supervisor de Obra se procederá con el emplazado de los soportes y sujeción de correas, de acuerdo a señalado en los planos de construcción.

La cubierta será ejecutada utilizando placas de calamina trapezoidal, para la sujeción de estas se empleara tornillos auto perforantes de longitud adecuada; el traslape longitudinal mínimo será de 20 cm. y el transversal de 1½  canales.

El Contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y Obras relativas al techo, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto; al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente sugerir, deberá ser presentada 15 días antes de abordar la construcción de este ítem.

MEDICIÓN

La cubierta de calamina trapezoidal N° 28 más la estructura metálica, será medido en metros cuadrados (M2), de la superficie neta de cubierta ejecutada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 13  REVOQUE INTERIOR DE YESO

UNIDAD M2

DESCRIPCIÓN.

Este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros, ladrillo en los ambientes interiores de las construcciones, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

EQUIPO.

El yeso a emplearse será de primera calidad y molido fino; no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

Para la preparación  de la mezcla de yeso, tipo arcillosa, sin contenido de materias vegetales u otras substancias orgánicas nocivas y paja, realizándose este trabajo con anticipación de por lo menos 15 días a la aplicación del revoque, a objeto de que el barro presente una fermentación adecuada.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En caso de emplearse color en los acabados, el ocre a utilizarse será de buena calidad.

EJECUCIÓN.

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentación de propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan:

Se colocarán maestras a distancia no mayores a dos (2) metros, cuidando de que estas, estén perfectamente niveladas entre sí, a fin de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme en toda la extensión de los paramentos.

Revoque enlucido de yeso

Ejecutado el revoque de yeso, según el procedimiento señalado anteriormente, sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm de espesor empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener una superficie completamente lisa, plana y libre de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.

Revoque de yeso

Luego de efectuados los trabajos preliminares, se humedecerán los paramentos y se aplicará una primera capa de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las irregularidades de la superficie del muro.

Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm. de espesor empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.

Revoque de yeso sobre revoque grueso de cemento

Primeramente se aplicará la capa de revoque grueso de cemento, según el procedimiento establecido líneas arriba.

Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm. de espesor empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.

MEDICIÓN.

Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se medirán en  metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán  todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.

PAGO.

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dichos precios serán compensación total  por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y otros gastos necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 14 REVOQUE CIELO RASO S/LOSA

UNIDAD M2

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere al acabado de las superficies inferiores de las losas  de hormigón de entrepisos de envigados  de HºAº, otros singularizados en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El yeso a utilizarse será de primera calidad y de molido fino, de color blanco o banco rosado y no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general el yeso deberá estar limpio y exento de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Este tipo de acabado se efectuará con yeso en las superficies inferiores de losas de cubierta y de entrepisos.

Antes de proceder a la ejecución del cielo raso, se revisarán las superficies inferiores de las losas a fin de subsanar cualquier imperfección que tuvieran.

Si existieran sectores  con armaduras de fierro visibles, dichos sectores deberán revocarse con mortero de cemento y arena en proporción 1:3, debidamente enrasados con el resto de las superficies. En ningún caso el yeso se aplicará en contacto directo con una armadura u otro elemento de fierro.

Sobre la superficie a revocar, se colocarán maestras de yeso cada 2 metros, debidamente niveladas. Luego de humedecidas las superficies se aplicará una primera capa gruesa de revoque de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las irregularidades.

Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 mm. De espesor, empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.

Las aristas entre muros y cielos rasos deberán tener juntas rehundidas, para evitar rajaduras por cambios de temperatura.

MEDICIÓN

Los cielos rasos, serán medidos en METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

FORMA DE PAGO

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma que indica el inciso 4. de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas  será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado y aprobado  por  el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación  total  por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo  y  otros gastos que sean necesarios para la  adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 15 CIELO FALSO TIPO PLAFON

UNIDAD M2

DEFINICIÓN

Este ítem comprende la provisión y colocado de cielo falso con placas prefabricadas GYPSUM, en los ambientes indicados en los planos de construcción, en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La instalación del cielo falso con placas prefabricadas (GYPSUM), consiste básicamente en un entramado de perfiles metálicos a manera de cuadrícula, suspendido del techo mediante alambre galvanizado y anclajes, entramado sobre el cual se colocan las placas prefabricadas.

Las suspensiones metálicas son perfiles livianos de 15/16” (24 mm) a la vista, fabricados en acero electro galvanizado, con acabado en color blanco. Están especialmente diseñados para alojar las placas.

Para la instalación del cielo falso con placas prefabricadas, según el tipo de placa, se empleará los siguientes materiales:

- Placas tipo PLAFON

- Angular Perimetral

- Te Principal

- Te Secundario

- Alambre Galvanizado

- Tornillo de Encarne + Ramplús N° 6.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Previo a la instalación cielo falso, el Contratista deberá realizar la modulación del mismo, para determinar la distribución en planta de las placas, a fin de ubicar y dimensionar los cartabones (retazos perimetrales de placas), orientar la posición de las “T” Principales, ubicar artefactos de iluminación, etc.

Se recomienda orientar las “T” Principales perpendicularmente a las viguetas del techo, para poder anclar en ellas dichos perfiles. También, se procurará ubicar los cartabones en los perímetros menos visibles.

Cuando prima la ubicación de luminarias en el ambiente, se requiere acomodar la modulación del Cielo falso a dicha prioridad.

Para la instalación del cielo falso se procederá de la siguiente manera:

- Verificar en obra las dimensiones de los ambientes y la modulación del Cielo Falso, así como las condiciones de los perímetros del falso techo a instalar y del techo del cual se va a suspender el mismo.

- Trazar con tiralíneas en los muros y todo perímetro, el nivel del falso techo requerido y obtenido en obra mediante el uso de la manguera o nivel láser más la altura del ángulo perimetral, a fin de alinear el borde superior de éste último con el trazo y ocultar de esta manera el mismo,

- Instalar los Ángulos Perimetrales utilizando sujetadores (tornillos de encarne y ramplús) cada 0,30 m. Para los empalmes de los ángulos perimetrales en las esquinas, deberá realizarse el empalme a 45°.

- Los ejes de las “T” Principales tienen un espaciamiento de 1,20 m. Se recomienda trazar en el techo con tiralíneas dichos ejes según la modulación a fin de ubicar y marcar los puntos de anclaje cuyo espaciamiento máximo es de 1.20 m.

- Habilitar los alambres suspensores. Dicho alambre debe ser calibre # 12 y si se compra en rollos, debe tensarse mediante el uso de un taladro. Dicho tensado se realiza amarrando un extremo del tramo de alambre a utilizar a un elemento fijo y seguro y fijando el otro extremo al taladro.

Accionando el taladro y jalando levemente el alambre, éste quedará tensado por torsión, presentando la rigidez de una varilla. Cortar luego las "varillas" de alambre resultantes en tramos de longitud igual a la diferencia de alturas entre el falso techo y el techo más 0,15 m para los atortolamientos.

- Atortolar los alambres cortados a los "tornillos con clip" dándole un mínimo de tres vueltas sobre sí mismos.

- Empotrar los "tornillos con clip" (con el alambre ya atortolado) en los puntos de anclaje marcados en los ejes de las “T” Principales.

- Se recomienda colocar "cordeles de guía” en los ejes de las “T” Principales y a la altura de la parte inferior de los ángulos perimetrales para controlar su nivel durante la instalación.

- Asimismo, se recomienda instalar “cordeles de nivelación" a la altura de la parte superior de los ángulos perimetrales para de esta manera poder doblar en 90º los alambres suspendidos al nivel de dicho cordel.

- Proceder con la instalación de las “T” Principales. Comenzar con las “T” Principales que se apoyan en los ángulos perimetrales, cortando con tijera de hojalata a la altura de la primera ranura los extremos que se apoyarán en los referidos ángulos perimetrales. De esta manera se consigue que coincidan las ranuras de las “T” Principales con los ejes de las “T” Secundarias.

Se continúa luego colgando las “T” Principales de los alambres ya suspendidos, ensartándolos en los orificios del alma de dichos perfiles sin atortolarlos aún.

- Las “T” Principales se enganchan unas con otras a lo largo de su eje gracias al clip especial que poseen en sus extremos, estos enganches siempre se harán por el lado derecho del perfil.

- Una vez terminada la colocación de todas las “T” Principales e insertados todos los alambres, se pueden retirar los cordeles de nivelación de alambres (más no los cordeles de guía). Proceder con la nivelación de las “T” Principales usando los cordeles de guía, nivel, etc. Una vez niveladas las "T" Principales, atortolar los alambres ensartados dándoles un mínimo de tres vueltas sobre sí mismos.

- Proceder con la colocación de las “T” Secundarias de 1,20 m. Estos perfiles se colocan en ejes transversales a los de las “T” Principales y con un espaciamiento de 0,60 m.

Estas “T” Secundarias de 1,20 m se enganchan unas con otras a lo largo de su eje y a través de las ranuras de las “T” Principales gracias al clip especial que poseen en sus extremos. Evidentemente hay que recortar las “T” Secundarias de 1,20 m correspondientes a los cartabones.

- Proceder con la colocación de las “T” Secundarias de 0,60 m, las cuales se instalan en ejes transversales a las “T” Secundarias de 1,20 m y paralelos a las “T” Principales. Estas “T” Secundarias de 0,60 m se enganchan unas con otras a lo largo de su eje y a través de las ranuras centrales de las “T” Secundarias de 1,20 m gracias al clip especial que poseen en sus extremos. También se recortarán las “T” Secundarias de 060 m correspondientes a los cartabones.

- Con la colocación de las “T” Secundarias de 0,60 m, termina la instalación de la suspensión metálica y se procede con la colocación de las placas.

Las placas enteras hay que levantarlas en forma inclinada para pasarlas a través de la parrilla de perfiles y luego dejarla caer suavemente en su posición.

- Los cartabones deben cortarse con cuchilla y regla con la cara expuesta de la placa hacia arriba. Para el corte de cartabones de baldosas con borde rebajado, hay que fabricar manualmente dicho rebaje en el corte utilizando cuchilla, regla y lápiz.

MEDICIÓN

El cielo falso tipo PLAFON, será medido en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado y aprobado por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 16  REVESTIMIENTO DE CERAMICA

UNIDAD M2.

DESCRIPCIÓN

Referido al recubrimiento de pisos o superficies indicadas en planos, detalles o instrucciones del supervisor con material cerámico de calidad.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se fijarán las piezas cerámicas con cemento cola aplicado estrictamente como lo indica el fabricante, las juntas serán emboquilladas con cemento blanco, debiendo estas ser homogéneas. La cerámica será nacional o similar, color blanco o de color, tendrán 7 mm.

Mínimo de espesor, de color homogéneo y su superficie esmaltada sin ondulaciones En el caso de las esquinas están serán formadas con piezas cerámicas previamente biseladas a 45 grados. Se deberá también utilizar separadores plásticos del grosor autorizado por el supervisor para formar las separaciones.

MÉTODO DE MEDIDA

Este ítem será medido en metro cuadrado tomando en cuenta solamente la superficie neta ejecutada.

Forma de pago. - El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe este ítem y medido de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Este ítem se pagará por metro cuadrado (M2)

ITEM N° 17  CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO

UNIDAD M2

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la ejecución del contrapiso de hormigón simple sobre empedrado, en los ambientes indicados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La piedra será de canto rodado, conocida como piedra manzana o bolón, cuyas dimensiones deberán variar entre 10 a 20 cm. Pero que colocadas en la posición más estable tendrán como espesor máximo de 15 cm, y deberá ser colocada a mano y combo.

El hormigón simple para el contrapiso será de cemento portland, arena y grava, con una mezcla con proporciones de 1:2:3, con un contenido mínimo de cemento de 350 Kg/m3.

El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, o materias orgánicas, el Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El Contratista tomará las medidas adecuadas para poner la base de cimentación en condiciones que garanticen la adhesión óptima del solado y pavimento para lo cual previamente emparejará la superficie mediante pisones y rociándola con agua hasta obtener una perfecta compactación; esta labor no tendrá ninguna remuneración especial.

Sobre el terreno así compactado se ejecutara una soldadura de piedra manzana colocada a combo, a nivel y con pendiente apropiada según el detalle de los planos o instrucciones del Supervisor de Obra.

Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento señalado anteriormente y limpio éste de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se vaciará una carpeta de hormigón simple de 5 cm de dosificación 1:2:3 en volumen con un contenido mínimo de cemento de 350 kilogramos por metro cúbico de hormigón, teniendo especial cuidado de llenar y compactar (chucear con varillas de fierro) los intersticios de la soladura de piedra y dejando las pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle o instrucciones del Supervisor de Obra. Previamente al vaciado de la carpeta deberá humedecerse toda la superficie del empedrado.

La terminación de los contrapisos que incluyan el vaciado de una carpeta de hormigón, se efectuará de acuerdo a lo señalado a continuación y/o instrucciones del Supervisor de Obra:

- Pisos o pavimentos que para su ejecución requieran mortero (cemento bruñido, enlucido, frotachado, mosaico, cerámica, etc.), la superficie del contrapiso deberá ser rugosa.

MEDICIÓN

El contrapiso de hormigón simple más el empedrado, será medido en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta únicamente la superficie neta del trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 18  PISO DE CERAMICA

UNIDAD M2

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de cerámica nacional en los pisos de los ambientes  indicados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La cerámica será nacional, del tipo alto tráfico antideslizante, con una resistencia a la abrasión superior a PEI IV.

El Contratista, previa a la adquisición de la cerámica, deberá presentar a consideración del Supervisor de Obra, tres muestras como mínimo de cerámica que cumpla con las características antes mencionadas y mostradas en los planos.

El mortero de cemento y arena a emplearse para la colocación de las piezas de cerámica será de proporción 1:3; el cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada; la arena en general deberá estar limpia y exenta de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, o materias orgánicas.

Las juntas entre las piezas de cerámica, se realizarán con el empleo de cemento blanco de calidad probada.

Como alternativa para el colocado de la cerámica, podrá usarse morteros pre – preparados, denominados en el mercado como cemento cola, y estos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra para su uso.

Toda posible modificación en cuanto al tipo de cualquier material a ser empleado deberá ser previamente analizada por el Supervisor de Obra, quien dará su conformidad o expresará su rechazo en base a respaldo técnico conveniente; para el efecto podrá solicitar al Contratista documentos que certifiquen la calidad de cualquier material opcional que se presente como alternativa distinta a aquellos que se indican en las partes componentes del expediente técnico (planos, especificaciones técnicas).

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se procederá con la limpieza perfecta de la superficie del contrapiso de hormigón, para luego humedecerlo para garantizar la adherencia del mortero.

Sobre el contrapiso de hormigón, se aplicará el mortero de cemento y arena con una proporción de 1:3, o en su caso el cemento cola, cuidando la fluidez y uniformidad de su aplicación. Posterior a la aplicación del mortero se colocara la cerámica, para el colocado se utilizarán guías de clavos y lienzas, separadores de clavos para asegurar la su alineación.

Se deberá tener especial cuidado en aplicar el mortero de cemento en toda la superficie de la cerámica, no se aceptarán cerámicas que presenten un sonido hueco a impactos.

Una vez colocadas las piezas de cerámica, se rellenaran las juntas entre las mismas empleando lechada de cemento puro pudiendo ser este cemento blanco o bien ocre de buena calidad del mismo color de la cerámica o del color indicado y/o aprobado por el Supervisor de Obra.

Las manchas o excesos de cemento, deben limpiarse cuidadosamente antes del fraguado. Se limpiará, pulirá hasta el brillo antes del encerado para la entrega.

Se rechazarán piezas dañadas, rajadas, desportilladas o cuyos bordes no encajen perfectamente. Las terminaciones o hileras finales deberán ser cortadas si fuera necesario con el uso de máquina, rechazándose los cortes en áreas centrales o de circulación y visibilidad.

El Contratista deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada durante al menos tres días que es el periodo mínimo de fraguado y endurecimiento del mortero.

MEDICIÓN

Los pisos de cerámica serán medidos en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta el área neta de trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 19  PUERTA MADERA  (TABLERO - 2*4 ) ROBLE

UNIDAD M2.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la fabricación y colocado de marco y puerta de madera de roble, de acuerdo a las dimensiones y ancho determinado en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La clase de madera a emplearse se indica en los planos, en caso contrario y de acuerdo con el Supervisor de Obra, se usaran maderas consideradas como semiduras y aptas para la producción de puertas.

De acuerdo al requerimiento del formulario técnico del presente proyecto, para la elaboración de marcos y puertas se utilizara madera de primera calidad, seca, sin defectos, nudos, rajaduras, picaduras, y otras irregularidades. El contenido de humedad no deberá ser mayor al 15 %, y deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

Para la fabricación y el colocado de la puerta de madera, se empleará los siguientes materiales:

- Marco de madera de 2"X4"

- Clavo de 4"

- Puerta de madera Roble E=2"

- Lija de madera

- Sellador de madera

- Tinte para madera

- Barniz para madera

- Thiner

- Bisagra de 4"

- Picaporte de 4"

- Picaporte de 3"

- Jalador de 4"

- Vidrio plano de 4 mm - incoloro

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El Contratista antes de proceder con la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra, sobre todo aquellas referidas a los niveles de los pisos terminados, siendo de su exclusiva responsabilidad la enmienda o corrección de defectos que resultan por omisión de estas comprobaciones.

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadras indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuren en los planos son las de piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se deberá considerar las dimensiones correspondientes al cepillado y lijado.

Las piezas cortadas, antes del armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para asegurar un perfecto secado. Consiguiendo este objetivo, se procederá al cepillado y posteriormente se realizara los cortes necesarios para las uniones y empalmes.

Las puertas, serán del modelo, tipo y dimensiones que se indican en los planos. Se les dará una holgura de 3 mm, a cada lado y 6 mm arriba y 6 mm abajo, al ser colocados.

Se construirán con madera contrachapada de 4 mm, de espesor que recubre por los dos lados a una armazón de madera de un espesor de 3,2 cm, los largueros del armazón deben tener 7 cm, de ancho y los listones entre largueros alrededor de 14 cm, cuando no se utilice madera contrachapada, se puede construir con el sistema tradicional de marco y tablero.

Todos los empalmes de las piezas intermedias serán en forma de cola de pato, los esquineros en cajetín, además, deben llevar un tarugo de madera encolado.

Los marcos serán de tablón de una sola pieza, con un espesor de 4 cm, y el ancho de la pared donde se colocan, irán sujetos a la mampostería y hormigón, con anclajes de varilla redonda de hierro de 6 mm de diámetro, tornillos o pernos, convenientemente colocados, en cada lado deben ponerse tres anclajes o soportes, cuyas cabezas irán pérdidas o disimuladas en el marco. Las puertas y marcos se colocarán en sitio a plomo y escuadra.

Las hojas de las puertas serán ajustadas a los marcos mediante tres bisagras dobles de 4".

Antes de la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente lijadas y enmasilladas. A continuación se aplicará una mano de aceite de linaza y después de que ésta haya secado completamente, se aplicará una segunda mano. Finalmente se aplicarán tres manos de pintura, según los colores o tonalidades que indique el Supervisor de Obra.

En caso de mostrarse deficiencias en la ejecución misma de la carpintería, esta será rechazada por el Supervisor de Obra y retirará de la construcción, debiendo el Contratista rehacer las piezas rechazadas.

MEDICIÓN

El suministro y la colocación de la puerta de madera incluyendo el marco y la quincalleria, será medido por metros cuadrados (M2), tomado en cuenta la superficie neta del trabajo ejecutado y aprobado por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 20  VENTANA CORREDIZA ALUMINIO C/ VIDRIO E=4MM LINEA 20

UNIDAD M2

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la fabricación y colocado ventanas con marcos de aluminio y vidrio de 4 mm de espesor, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseños establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate u otro color señalado en el formulario de presentación de propuestas o planos de detalle.

Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que podrán ser vivas o redondeadas. Los soportes que soporten cargas admitirán una tensión de trabajo de 120 kg/cm2.

Los perfiles laminados elegidos tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes.

- Estructurales	4,0 mm.

- Marcos		3,0 mm.

- Contra vidrios	1,5 mm.

- Tubulares	2,5 mm.

Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

Los perfiles de aluminio serán de doble contacto de modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales.

El vidrio a colocar serán 4 mm de espesor, planos, estos serán de primera calidad sin defectos y no deformaran la imagen que se vea a través. El contratista someterá una muestra del vidrio a emplear para la aprobación del Supervisor de Obra.

La silicona empleada en la sujeción de los vidrios será de primera calidad e incolora.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El Contratista antes de realizar la fabricación de los elementos deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquellas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramienta adecuada, así como mano de obra calificada que garantice un trabajo satisfactorio.

A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra y posible almacenamiento, se aplicarán a las superficies expuestas papeles adhesivos o barnices que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas.

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio de fierro. En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.

Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes de su colocación en obra 2 manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio.

La obturación de juntas de albañilería y carpintería se efectuará empleando mastiques de reconocida calidad que mantengan sus características durante el transcurso del tiempo.

Las ventanas serán colocadas mediante bordes de presión y que queden totalmente impermeables utilizando selladores de vinilo y silicón.

El vidrio a colocar deberá ser necesariamente de 4 mm de espesor, estas se colocarán en forma centrada en los perfiles de aluminio para el caso de las ventanas. Para la sujeción de los vidrios se utilizara una capa de silicona contra perfil.

El Supervisor de Obra podrá exigir al Contratista las muestras y pruebas que crea conveniente para la aceptación en color, acabados y espesor de perfiles.

MEDICIÓN

Las ventanas de aluminio con vidrio, serán medidos en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta únicamente la superficie neta del trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 21  BOTAGUAS DE H°A° SEGUN DISEÑO

UNIDAD M.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de botaguas de hormigón armado en el antepecho de ventanas hacia la fachada, de acuerdo a las dimensiones y diseño determinados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Para el acero de refuerzo se empleara fierro corrugado de ¼” de diámetro.

El hormigón para los botaguas será de cemento portland con una dosificación de 1:2:3 (cemento - arena - grava) en volumen con un contenido mínimo de cemento de 350 Kg/m3.

El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada, y en general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, o materias orgánicas, el Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

La mezcla de terminación será de cemento y arena con una proporción 1:1 (cemento y arena)

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Previo al colocado de los marcos de las ventanas, se procederá con el armado del encofrado y el emplazado de la armadura, y finalmente se realizara el hormigonado.

La armadura para los botaguas consistirá en 2 barras longitudinales de fierro corrugado de ¼” de diámetro, y barras transversales de ¼” con espaciamientos cada 20 centímetros.

Los Botaguas deberán presentar las siguientes características:

La cara superior tendrá una pendiente del 2 %, a partir de la cara externa del marco de la ventana

La cara inferior tendrá un corta gotas (lagrimal) a los 2 centímetros de la arista inferior, de una sección 1,50 x 1,50 centímetros en toda la longitud de los botaguas y sin retorno hacia el muro, con la utilización de tubo PVC.

Durante el proceso de hormigonado se cuidara que la armadura previamente amarrada y emplazada quede al centro del botagua.

Después del fraguado se aplicara la mano de revoque de terminación con plancha metálica para obtener una superficie lisa, el mortero de cemento y arena a usar será en una proporción 1:1.

MEDICIÓN

Los botaguas de hormigón armado, será medido en metros lineales (ML), tomando en cuenta únicamente la longitud neta del trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 22  PINTURA INTERIOR LATEX

UNIDAD M2.

DESCRIPCION

Todas las superficies de muros, cielos rasos, etc. Que deben ser terminados con la aplicación de pinturas, en conformidad con las instrucciones complementarias que el Supervisor de Obra pudiera dar.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales a utilizar serán: pintura latex sobre muros enlucidos con yeso (interior), de marca reconocida, suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptara emplear pintura preparada en obra.

El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del Supervisor de Obra, con anterioridad a la iniciación  de cualquier trabjo de pintura.

FORMA DE EJECUCION

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar superficie que recibirá este tratamiento.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran haber en revoques de muros y cielos.

Dentro de lo posible y si el supervisor de obra recomienda, debe terminarse una mano de pintura en toda la obra, antes de plicar la siguiente.

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. Se deberá efectuar una limpieza diaria de los lugares curados o reconstruidos antes de dar inicio a la pintura. Se cuidará especialmente que el recorte quede bien limpioy perfecto con las pinturas.

La primera mano se imprimirá a brocha, las siguientes a rodillo con una textura granulada menuda.

Donde se constate o se sospeche la presencia de hongos, la superficie será lavada con una solucion de detergente y la superficie será lavada después prolijamente con agua pura.

Posteriormente se aplicará con brocha una solucion fungicida. Una vez secados los parámetros, estos estarán en condiciones de recibir la pintura.

MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados, previa verificación en metraje y calidad por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este ítem se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la compensación total por todos los materiales herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

ITEM N° 23  JAMBAS DE CEMENTO

UNIDAD M.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere al acabado de las superficies de los hormigones que se encuentren expuestos a la intemperie, indicados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Se usara una mezcla de cemento y arena fina en proporción 1:3 respectivamente, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o planos.

El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. En general la arena deberá estar limpia y libre de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar la arena a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se limpiarán cuidadosamente la superficie a revocar además, la superficie a revocar debe ser áspera y con un tratamiento que produzca la adherencia debida, estas superficies serán picadas antes de proceder al revoque de las mismas.

Los revoques se realizarán con una primera capa de mortero de cemento - arena, cuya dosificación depende de la superficie que va a trabajarse y con regularidad viene indicada en el proyecto, en caso contrario será la Supervisión quien lo determine, en base a las especificaciones de morteros. Se humedecerá la superficie a trabajarse y se ejecutará una primera capa de revoque de mortero.

El revoque debe tener un espesor mínimo de 1 cm y el espesor máximo de acuerdo a nivelación con cemento y arena será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras.

MEDICIÓN

Las jambas de cemento se medirá en metros lineales (M) y sólo se tendrá en cuenta el área neta de trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM N° 24  Barniz Muro de Ladrillo 18 H. Visto

UNIDAD M2.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la aplicación de barniz en muro ladrillo visto sobre las superficies de paredes exteriores.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El barniz será de primera calidad y de marca reconocida, estas deben suministrarse en el envase original de fábrica. La elección de los colores o matices será atribución del Supervisor de Obra, así como cualquier modificación en cuanto a éstos o al tipo de barniz a emplearse en las paredes exteriores.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Las superficies a barnizarse, deben ser limpiadas antes de que se aplique el barniz. Una vez limpias las superficies se aplicarán la primera mano de barniz que se dejará secar por 48 horas, después se aplicará la segunda mano o las necesarias hasta cubrir en forma uniforme y homogénea las superficies.

MEDICIÓN

El barniz en muros de ladrillo visto, será medido en metros cuadrados (M2), tomando en cuenta la superficie neta ejecutada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 25  Alero de yeso con maderamen

UNIDAD M2.

DESCRIPCIÓN.

Este ítem se refiere al acabado de las superficies inferiores de las losas de cubierta, entrepisos de losas, aleros y otros singularizados en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

EQUIPO.

El yeso a utilizarse será de primera calidad y de molido fino, de color blanco o banco rosado y no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

La madera a emplearse deberá ser dura, de buena calidad, sin ojos ni astilladuras, bien estacionada, pudiendo ser esta de laurel, cedro, pino, almendrillo u otra similar.

El tipo de madera machihembrada a emplearse será de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas en anchos de 3 o 4 pulgadas, según determine el Supervisor de Obra.

El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales  como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

EJECUCIÓN.

De acuerdo al tipo de cielo raso o cielo falso especificado en el formulario de presentación de propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que  a continuación se detallan:

Cielos falsos inclinados y aleros

El sistema de ejecución de los cielos falsos será mediante bastidores ejecutados con madera de 2” x 2”  y  2”  x 3”, dependiendo de la separación de los elementos principales o estructura resistente (tijerales o envigados), asegurados a estos mediante dos pares de clavos de 2½”, de acuerdo al detalle señalado en los planos respectivos.

Las luces de los bastidores no deberán exceder de cuadrados de 50 x 50 cm. y todos estos bastidores se clavará la malla de alambre tejido de ¾ de pulgada, colocando la paja y mezcla de barro y yeso por encima de ella, procediéndose luego por la parte inferior a la ejecución del revoque grueso e inmediatamente después al enlucido final con yeso puro mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.

Los cielos falsos inclinados deberán seguir la misma pendiente de la cubierta.

Las aristas entre cielos falsos y muros interiores deberán tener juntas rehundidas a fin de evitar fisuras por cambios de temperatura.

Cuando se especifique en el formulario de presentación de propuestas, cielos falsos con aislante, los mismos se ejecutarán de acuerdo a lo señalado anteriormente, pero en vez de utilizar la paja con mezcla de barro y yeso encima de la malla, se colocará un aislante térmico, que podrá ser de aisloplast (plastoform) o similar a una (1) pulgada de espesor o lo especificado en los planos, procediéndose luego a efectuar  el planchado de yeso por la parte inferior.

MEDICIÓN.

Se realizará por metro cuadrado de área neta ejecutada.

PAGO.

Los cielos rasos ejecutados con materiales aprobados por el supervisor de obra y de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Este pago será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en el costo de estos trabajos.

ITEM N° 3  Canaleta de Calamina Plana N°28 corte 50

UNIDAD M.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la provisión y el colocado de canaletas de calamina plana galvanizada N° 28, con un desarrollo de 50 cm, que estarán instaladas en forma horizontal para el drenaje de las aguas pluviales, de acuerdo a las dimensiones, diseño y en los sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de requerimientos técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La fabricación de canaletas será con calamina plana galvanizada N° 28, de secciones rectangulares y dimensiones según los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

La sujeción se hará con el empleo de platino de 3/4" X 1/8”.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La fabricación de canaletas será de calamina plana galvanizada No 28, El corte de la calamina se harán de tal forma de lograr las dimensiones requeridas. Las uniones entre tramos se harán mediante soldadura del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo.

El corte mínimo para la elaboración de canaletas será de 50 cm, adecuando este a las dimensiones requeridas.

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las canaletas, debiendo estar las mismas debidamente sujetas a la estructura de la cubierta y muros. No se admitirá solado a simple traslape, siendo necesario el engrape y soldado de las uniones.

Los soportes de las canaletas será de plancha de fierro platino de 3/4" X 1/8”, separados cada 1,50 m. y serán firmemente sujetas a las estructuras del techo.

Las juntas a soldarse deberán tener un acabado fino y estar completamente libres de filtraciones. La unión entre canaleta y bajante será de tal forma que no exista fuga de agua. Una vez acabada la colocación se hará una prueba para su respectiva aprobación por el Supervisor de Obra.

MEDICIÓN

Las canaletas pluviales se medirán en metros lineales (ML), tomando únicamente la longitud neta de trabajo ejecutado e instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM N° 27  Bajantes pluviales de PVC 3"

UNIDAD M.

DEFINICIÓN

Este ítem comprende la provisión y colocado de bajantes de agua pluvial de tubería PVC de 3” de diámetro, que estarán instaladas en forma vertical, de acuerdo a los planos constructivos y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Para los bajantes se utilizará tuberías de PVC y estas serán sujetas con fierro platino de 3/4" X 1/8”. Además el contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución en la instalación de las bajantes.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Los bajantes a instalar serán de tubería PVC, antes deberán ser coladas con pegamento de PVC en las uniones, para luego en los muros, se deberá sujetar mediante soportes de fierro platino que irán fijados mediante el empleo de tornillos y ramplus, evitando que se apoyen en todo el largo del muro y estarán separados cada 0,80 metros.

Los soportes de las bajantes será de plancha de fierro platino de 3/4" X 1/8”. separados cada 1,50 m. y serán firmemente sujetas a las estructura del techo.

La colocación de bajantes en los muros se deberá sujetar mediante soportes de fierro platino que irán fijados mediante  el empleo de tornillos, evitando que se apoyen en todo el largo del muro y estarán separados de este por lo menos 2 cm.

MEDICIÓN

Las bajantes de agua pluvial se medirán en metros lineales (M), tomando únicamente la longitud neta instalada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM N° 28  Enlucido fino de cemento

UNIDAD M2.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere al acabado de las superficies de los hormigones (sobrecimientos, columnas, y vigas) y otros que se encuentren expuestos a la intemperie, indicados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Se usara una mezcla de cemento y arena fina en proporción 1:3 respectivamente, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o planos.

El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada.

En general la arena deberá estar limpia y libre de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar la arena a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se limpiarán cuidadosamente la superficie a revocar de las vigas, columnas, y sobrecimientos, además, la superficie a revocar debe ser áspera y con un tratamiento que produzca la adherencia debida, estas superficies serán picadas antes de proceder al revoque de las mismas.

Se colocarán muestras verticales a distancias no mayores de dos metros. Estas muestras deberán ser perfectamente niveladas entre sí a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión.

Los revoques se realizarán con una primera capa de mortero de cemento - arena, cuya dosificación depende de la superficie que va a trabajarse y con regularidad viene indicada en el proyecto, en caso contrario será la Supervisión quien lo determine, en base a las especificaciones de morteros. Se humedecerá la superficie a trabajarse y se ejecutará una primera capa de revoque de mortero.

Sobre la primera capa ejecutada como se tiene indicado, se aplicará una segunda y definitiva de mezcla de mortero, cemento, y arena.

El revoque debe tener un espesor mínimo de 1 cm y el espesor máximo de acuerdo a nivelación con cemento y arena será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras.

Los revoques terminados deben ser superficies bien niveladas y aplomadas, perfectamente regulares, uniformes, sin fallas, grietas o fisuras y sin denotar despegamientos que se detectan al golpear con un pedazo de madera la superficie. Las intersecciones entre dos superficies serán en líneas rectas o acanaladas, para lo cual se utilizarán guías, reglas y otros,

En voladizos periféricos exteriores se trabajará un canal para botar aguas, de 1 cm, de profundidad de tipo "media caña" en el borde exterior de la cara inferior (gotero).

MEDICIÓN

El enlucido fino de cemento se medirá en metros cuadrados (M2) y sólo se tendrá en cuenta el área neta de trabajo ejecutado. Se descontarán los vanos de puertas, ventanas, etc., pero se incluirán las superficies netas de las jambas.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM N° 29  Zocalo de ceramica h=10cm

UNIDAD M.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere al colocado de zócalos de cerámica, de acuerdo a lo indicado en los planos y detalles de construcción.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista proporcionara todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Las zócalos serán piezas de cerámica de 20 o 30 cm. de largo, de 10 cm de alto y no menos de 1,5 cm. de espesor

El color de los zócalos será el indicado por el Supervisor de Obra, previo a la colocación de estos el Contratista someterá una muestra para su aprobación por parte del Supervisor de Obra.

Para su colocación se empleara mortero de cemento portland y arena fina con una proporción de 1:3 (cemento – arena), estos deberán cumplir con los requerimientos especificados para los materiales de construcción.

Las juntas entre las piezas serán acabadas con cemento blanco y ocre de industria nacional.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

En los ambientes que se indiquen en los planos, se colocarán las piezas de zócalos de cerámica con el empleo de mortero de cemento portland y arena fina en una proporción de 1:3 (cemento – arena).

El colocado de estos deberá mantener una perfecta alineación vertical y horizontal.

Una vez que se hayan colocado los zócalos, se procederá a rellenar las juntas entre las piezas con la aplicación de una lechada de cemento puro y ocre de buena calidad, este será del mismo color que el de los zócalos.

MEDICIÓN

Los zócalos de cerámica serán medidos en metros lineales (ML), tomando en cuenta solamente la longitud neta de trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM N° 30 Separador de baños c/est. aluminio linea 25, placa melan., aluc. mas m

UNIDAD M2.

DESCRIPCIÓN:

Comprende la fabricación e instalación de separadores y puertas para  conformar cubículos separadores en el total de las baterías de  SS. HH.  Del Bloque IV – secundaria y del Bloque VII primaria, indicados en los planos respectivos

Los separadores y puertas estarán compuestos por perfiles de aluminio de sección cuadrada  natural de 38.10 mm. X 38.10 mm. E=1.52 mm; como armazón y tableros de melamina MDP – RH (Hidro Resistente) de 18mm; de color Rojo en ambientes destinados para mujeres y color azul para ambientes destinados para varones; los cuales serán fijados con perfiles  “U” de aluminio de 21.00 mm X 21.00 mm. E= 1.25 mm, a la estructura antes mencionada.

Los parantes de aluminio serán anclados a piso y pared con tirafones y canoplas .Se utilizarán todos los accesorios y materiales necesarios para su perfecto funcionamiento y estabilidad.

Esta partida se complementa con la fabricación y colocación de hojas de puertas con tableros de ALUCUVON MDP-RH de 18 mm de espesor de color de acuerdo al genero (rojo ‘o azul).

Puerta de Tablero Melamina MDP-RH 18 mm. En Cubículos de SS.HH.

Consiste en la fabricación y colocación de hojas de puertas con tableros de melanina MDP-RH de 18 mm de espesor, a colocarse en cubículos.  Serán de color definido por supervison en ambientes para mujeres; y varones;  y llevaran tapacantos gruesos de PVC de 3mm en todo el perímetro de la hoja y la colocación de cuatro (04) bisagra metálica 3 ½” x 3 ½” x 1” soldada a parante de tubo,  así como la colocación de tiradores con perfil metalico tipo “J” de 18 mm. En ambos lados; cerradura y demás accesorios de acuerdo a los planos de detalle.

Cortar y habilitar la placa debiendo obtener cortes nítidos sin daño en la superficie de acabado. Para el corte de tableros  con sierras circulares se recomienda el uso de cuchillo incisor, debiendo presentarse las caras del tablero en óptimas condiciones

Se deberá tener especial cuidado en el sellado de los cantos del tablero, mediante el pegado de tapacantos melamínicos con adhesivo de contacto.

Así mismo requiere cuidado  la fijación de las bisagras a la estructura de aluminio como a la hoja de la puerta garantizando durabilidad y el más fino acabado.

Su colocación e instalación será una vez ejecutada las divisiones y cubículos de los inodoros y previa comprobación del vano respectivo, todo de acuerdo a planos de detalles y previa aprobación por parte de la supervisión.

Bisagras metálica de 3 ½” x 3 ½” x 1” (4 unds. por hoja de puerta)

La partida se refiere a la colocación de las bisagras en las puertas de los       cubículos de inodoros del total de servicios higiénicos.

Cerradura (01 por puerta)

Elemento de cerrajería que se colocarán en las puertas de los separadores de inodoros de los servicios higiénicos de acuerdo a planos de detalle.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: (m2) El cómputo se realizará considerando el total de metros cuadrados ejecutados e instalados sumando todos los elementos y accesorios.

FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán:

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos y aprobación por parte de la supervisión de obra.

Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar los metros cuadrados de separador y puertas en servicios higiénicos, para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida, cuyo costo incluirá los montos correspondientes a materiales, mano de obra, herramientas y equipo, requeridos para ejecutar esta partida.

ITEM N° 31  Placa de entrega de obras

UNIDAD PZA.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de una placa recordatoria, la misma que se instalará a la conclusión de la obra en el lugar que sea determinado por el Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La placa deberá ser de material mármol en color negro de medidas 0.60x0.40 m y un espesor de 1cm, sujeta con 4 tornillos en las esquinas. Estas especificaciones son variables y dependen del tipo de la obra a ejecutar.

Así mismo, las placas podrán ser ejecutadas de cuarzo blanco u otro material aprobado por el supervisor de obras.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La placa deberá ser fabricada en empresas de serigrafía especializadas en cuarzo o empresas especializadas en este tipo de trabajos.

El diseño y características de la placa de entrega de obras deberá ser solicitada por la empresa ejecutora de la obra la misma que deberá estar acompañadas de las correspondientes especificaciones técnicas, esto debido a que las mismas varían en función a los requerimientos de los financiadores y otros parámetros.

Colocado de la placa

Una vez que la placa ha sido aprobada, se la colocará necesariamente bajo techo y preferentemente en el ingreso principal. En caso de edificaciones a una altura de la base no menor de dos metros.

En ningún caso se aceptarán sistemas de sujeción que no den garantía de perpetuidad a las placas, las mimas que no podrán ser retiradas, bajo ninguna argumentación, salvo que las mimas, no orienten directamente a las recomendaciones específicas de la obra en si

MEDICIÓN

La placa de entrega de obra se medirá por pieza (PZA) debidamente instalada y aprobada por el supervisor

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM N° 32  Limpieza general y retiro de escombros

UNIDAD M2.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la limpieza general y retiro de escombros de la obra, como trabajo final de conclusión de las actividades ejecutadas, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesarios para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Una vez concluida la obra deberá entregar la obra completamente limpia, todo el material sobrante deberá ser recogido, dejando las obras civiles exentas de basuras.

La limpieza y remoción de estos se efectuara por medio instrumentos de limpieza y ser retirados en carretillas,  de tal manera de dejar expedita el área construida.

Los restos de material serán depositados en el lugar que determine el Supervisor de Obra.

Para la entrega de obras el Contratista retirará transportando fuera del área del recinto de la construcción, todos los materiales sobrantes, escombros, basuras, andamiajes, equipos, herramientas y otros a entera satisfacción del Supervisor de Obra. El deshecho de escombros y otros materiales se almacenará en sitios previamente aprobados por el Supervisor de Obra.

MEDICIÓN

La limpieza general y el retiro de escombros, será medida en forma global (GLB) de la superficie debidamente limpiada y reconocida por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de conforme a las presentes especificaciones, medido de acuerdo a los señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio y pago se constituirá en la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

ITEM N° 33  TANQUE ELEVADO

UNIDAD PZA.

DESCRIPCIÓN.

Este ítem comprende los trabajos de la provisión e instalación de tanque elevado de 1200 Lts. de polietileno, además de los accesorios de instalación del tanque.

Si en el formulario de presentación de propuestas se indicara la provisión de tanques de Plástico, estos deberán ser de una marca reconocida, del Volumen especificado, debiendo contar con la debida Garantía del fabricante y aceptación del supervisor de Obra.

EQUIPO.

El Contratista estará encargado de la provisión del tanque de almacenamiento, y sus accesorios de instalación.

Los accesorios de instalación como ser flotador, coplas serán provistas por el Contratista.

Las herramientas serán provistas de la misma forma por el Contratista.

El material de fabricación del tanque de agua potable deberá cumplir con las especificaciones de sanidad.  No siendo este nocivo para la salud.

Se deberá garantizar la durabilidad, el mantenimiento del agua limpia y libre de bacterias.

Si en el formulario de presentación de propuestas se señalara en forma separada los accesorios para tanques, los mismos serán instalados de acuerdo a los planos de detalle y/o instrucciones  del Supervisor de Obra. Este ítem incluirá todos los accesorios necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento del sistema.

EJECUCIÓN.

La instalación del tanque se realizará sobre una estructura de hormigón armado la cual estará ubicada de manera que garantice la presión mínima requerida para el artefacto más desfavorable (ducha), la ubicación y dirección de la misma se encuentra determinada en los planos.

Se realizarán las instalaciones del flotador con los materiales que fueren necesarios.

Se tendrá mucho cuidado durante las instalaciones para no maltratar el cuerpo del tanque.

Deberá estar fijada de manera que no sufra desplazamientos a sus costados.

Una vez realizada la prueba hidráulica y aprobada por el Supervisor de Obra, el contratista deberá realizar la desinfección de los tanques.

La desinfección de los tanques se efectuara, previamente realizado una limpieza minuciosa de todos los parámetros y luego se llenara con agua mezclada con hipoclorito al 70% manteniendo en estas condiciones por lo menos 48 Hrs.

MEDICIÓN.

El ítem que comprende la provisión e instalación del tanque elevado según planos serán medidos en forma por pieza.

PAGO.

La forma de pago de este ítem será considerado en forma global, representando el precio contractual la compensación total al Contratista por herramientas, materiales, equipo, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo.

ITEM N° 34  TUBERIA PVC 3/4" E=40

ITEM N° 35  TUBERIA PVC 1/2" E=40

ITEM N° 43  TUBERIA  DE PVC DE 4"

ITEM N° 44  TUBERIA PVC  2"

UNIDAD M.

DESCRIPCIÓN.

Este ítem comprende los trabajos de la provisión, el transporte y la instalación de tuberías de PVC con terminación en rosca de la instalación de agua potable, en los tamaños, lugares y dimensiones definidos por los planos, de acuerdo a las presentes especificaciones y de conformidad con los lineamientos y cotas indicadas.  Esto incluye las obras de línea de impulsión hasta el tanque elevado y la red de distribución principal y secundaria.

Este ítem incluirá todos los accesorios necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento del sistema de agua potable.

Este ítem también comprende los trabajos de la provisión e instalación de tubería de PVC con terminación en espiga-campana de la instalación sanitaria, además de garantizar la hermeticidad de las uniones.  Contempla los trabajos de instalación de los colectores principales, secundarios y los de ventilación.

EQUIPO.

La clase del material deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Formulario de Presentación de Propuestas, pero en ningún caso se podrá utilizar tubería de PVC con presión nominal inferior a 9 atmósferas.

Las tuberías de PVC y sus accesorios deben cumplir con la Norma Boliviana NB213-77 (Capítulo 7). Las tuberías serán sometidas a los ensayos requeridos por dicha norma antes de su empleo.

El Contratista será responsable absoluto de los materiales necesarios para efectuar la instalación, debiendo protegerlos contra daños o pérdidas.  El Contratista se halla obligado a reemplazar cualquier pieza que hubiera sufrido daño o destrozo o que a juicio del Consultor o Representante del Propietario no se encuentre en perfectas condiciones, sin que puedan servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño.

Los materiales a emplearse deberán ser de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones.  Deberán cumplir los siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo a los requerimientos del Formulario de Presentación de Propuestas y estar libres de defectos como grietas, abolladuras y aplastamientos.

Los accesorios como ser: codos, uniones patentes, niples, reducciones, coplas, tees, cruz, llaves de paso, reducciones, cruces, tapones de las tuberías serán de Fierro Galvanizado de acuerdo a lo establecido en los planos, con sus extremos compatibles con las uniones de las tuberías y en conformidad a las normas ISO, ASTM y Normas Bolivianas pertinentes.

Todas las válvulas con cuerpo de bronce deberán ser de aleación altamente resistente a la corrosión con rosca interna (hembra) en ambos lados salvo las válvulas con flotador será de un solo lado.  En cuanto a su acabado deberá presentar superficies lisas y aspecto uniforme, tanto externa como internamente, sin porosidades, rugosidades, rebabas o cualquier defecto de fabricación.

Las válvulas tipo cortina, salvo indicación contraria establecida en los planos deberán ser de vástago desplazable y deberán ajustarse a las Normas ASTM, DIN 2999 e ISO R-7.  La rosca interna, en ambos lados de las válvulas fundición de bronce tipo cortina, deberá ser compatible con las tuberías.

El Contratista deberá verificar las dimensiones de válvulas, accesorios, piezas especiales, etc. de tal forma que el trabajo de plomería pueda ser ejecutado sin inconvenientes.

Salvo indicación contraria en el Formulario de Presentación de Propuestas, el Contratista debe incluir en sus precios todos los materiales necesarios para una adecuada instalación que garantice un perfecto funcionamiento.

EJECUCIÓN.

Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tubería deberán ser ejecutados necesariamente con corta tubos de discos.

Una vez efectuado el corte, se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar las asperezas.

Todas las uniones se efectuarán por medio de rosca.  Los extremos a unir deberán ser limpiados cuidadosamente.  Se deberá eliminar de este modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie del tubo.

La unión se realizará utilizando una copla de unión y cintas de teflón en la rosca para lograr un cierre hermético de la unión.

Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecución.

No se permitirá el doblado de tubos de PVC, en consecuencia en los quiebres se utilizarán piezas especiales.

Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad.

Las instalaciones de agua fría deberán ser ejecutadas, siguiendo las indicaciones mostradas en los correspondientes planos y las instrucciones que, en su caso, sean impartidas por el Consultor o el Representante del Propietario, respetando las especificaciones del presente pliego.

No se admitirán soluciones impropias o irregulares en las instalaciones.  Todo cambio de dirección o derivación deberá efectuarse utilizando piezas especiales que se ajusten a los requerimientos de la instalación.

Toda junta de flanges deberá estar provista de empaquetaduras planas de goma u otro material adecuado y arandelas para la colocación de pernos.

Los equipos deberán instalarse en el sitio indicado en los planos, asegurándolos firmemente a los elementos estructurales mediante pernos de anclaje, de acuerdo a instrucciones de fábrica.

Pruebas.-

Concluida la instalación, el Contratista deberá efectuar pruebas:

a)	de funcionamiento continuo durante 24 horas.

b)	discontinuo, con interrupciones en suministro de energía eléctrica si existiera equipo de emergencia.

c)	con interrupción del suministro público de agua

d)	con presiones máximas y mínimas.

Requisito sin el cual los trabajos no serán considerados concluidos.

El Contratista deberá garantizar la buena ejecución de los trabajos de instalación de agua fría, mediante pruebas de bombeo que serán realizadas sin derecho a compensación económica adicional, en consecuencia el costo deberá incluirse en los precios de la propuesta.

El Contratista deberá poner a disposición una bomba manual y dos manómetros para la realización de la prueba e instalarlos en los extremos superior e inferior de la tubería a probar.

La realización exitosa de la prueba significa la conclusión satisfactoria del ítem correspondiente al tramo instalado, sin embargo, el mantenimiento y conservación del sistema está a cargo del Contratista hasta la conclusión total de los trabajos de instalación.

La instalación de evacuación de aguas servidas deberá ser ejecutada siguiendo fielmente las indicaciones de los planos y las que oportunamente serán impartidas por el Consultor o el Representante del Propietario de acuerdo a las presentes especificaciones.

Todas las tuberías del sistema de desagüe sanitario deberán ser conducidas a través de chimeneas previstas en la estructura del edificio o empotradas en la tabiquería de tal manera de evitar toda intersección con elementos estructurales.

En lo posible todos los huecos que atraviesen la estructura deberán ser previstos con anterioridad al vaciado.

Toda la tubería horizontal deberá ser perfectamente anclada mediante dispositivos especiales.  Las bajantes serán sujetas mediante abrazaderas desmontables cuando no sean empotradas a la tabiquería.

El Contratista deberá verificar la verticalidad de las bajantes así como la correcta ubicación de accesorios en el sistema, siguiendo las pendientes prescritas en los respectivos planos.

La hermeticidad de las juntas deberá ser garantizada por el Contratista, en consecuencia repetirá todo trabajo defectuoso sin lugar a compensación económica adicional.

Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de las pruebas descritas en el presente pliego, sean satisfactorias.

La clase del material deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el Formulario de Presentación de Propuestas, pero en ningún caso se podrá utilizar tubería de PVC con presión nominal inferior a 9 atmósferas.

Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tubería deberán ser ejecutados necesariamente con corta tubos de discos.

Una vez efectuado el corte, se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar asperezas.

Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana.  Los extremos a unir deberán ser limpiados cuidadosamente empleando para ello un líquido aprobado por el fabricante de tubería.  Se deberá eliminar de este modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie del tubo.

La superficie exterior del tubo y la superficie interior de la campana, deberán recibir una distribución uniforme de pegamento aprobado por el fabricante de tubería y luego de la inserción del tubo, este deberá girar 1/4 de vuelta.

Se deberá verificar la penetración del tubo hasta el tope de la campana, midiendo antes de la operación la longitud del enchufe.

Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecución.

No se permitirá el doblado de tubos de PVC, debiendo lograrse la instalación por medio de piezas especiales.

Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde, y en ningún caso se autorizará el uso de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo.

Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad.

Cuando se requiera efectuar conexión de piezas de fierro fundido con piezas de PVC, se ejecutará por calafateo con plomo, teniendo cuidado de lijar el extremo del tramo de PVC hasta lograr una rugosidad apta para la junta.

Los sistemas colectores de aguas servidas deberán ser sometidos a pruebas de presión de acuerdo a lo siguiente:

Bajantes

Las tuberías destinadas a bajantes, cualquiera sea su diámetro o material, deberán ser sometidas antes su instalación, a una prueba de presión consistente en aplicar al tubo una presión de 6 metros de columna de agua.

Sistema colector horizontal en piso inferior

Cada tramo del sistema será probado llenando la cámara de inspección anterior, taponando previamente la conexión a la cámara siguiente. La prueba será considerada exitosa si el nivel de la cámara se mantiene durante 10 minutos.

MEDICIÓN.

La medición de este ítem que comprende la provisión de las tuberías y accesorios de unión necesarios, así como su correcta instalación de acuerdo a los planos serán medidas en metros lineales.

PAGO.

El pago de este ítem será considerado por metro lineal, representando el precio contractual la compensación total al Contratista por herramientas, materiales, equipo, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo.  Este pago incluye todos los posibles gastos originados por la provisión e instalaciones de tuberías de PVC.

ITEM N° 36  INODORO TANQUE BAJO

UNIDAD PZA.

## DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo tanque bajo y los accesorios necesarios para su instalación, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

## MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El inodoro será de porcelana vitrificada incluyendo su respectivo tanque bajo y deberá contar con todos los accesorios para la conexión al sistema de agua potable y de desagüe.

El inodoro se conectará al sistema de agua potable, a través de tuberías de PVC E-40 y  chicotillos, de acuerdo a lo establecido en los planos de diseño.

Deberá contemplarse la instalación de una llave de paso independiente para cada artefacto.

La instalación de agua potable se realizará mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, los chicotillos deben ser metálicos de marca reconocida quedando  prohibido el uso de chicotillos de PVC  o de plomo.

Todo el material será provisto por el contratista, la calidad de los mismos serán de marca reconocida, debiendo el contratista presentar muestras al SUPERVISOR DE OBRA para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.

## PROCEDIMIENTO  Y EJECUCIÓN

Previa a la instalación deberá verificarse que toda la instalación de agua potable y desagüe sanitario este culminada, el SUPERVISOR verificará que cada artefacto se encuentre en buen estado, sin rajaduras o defectos de fabricación.

El especialista instalará el artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujeción al piso, conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles cromadas, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo", de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

Cada artefacto será colocado en el lugar indicado por los planos.  Una vez concluida la instalación se verificará el correcto funcionamiento del artefacto.  Cualquier pieza colocada que presente defectos o fugas de agua será rechazada por el SUPERVISOR hasta que se corrijan las fallas.

La cadena para la descarga deberá ser necesariamente metálica.

Se prohíbe la instalación de inodoros con mortero, debiendo estos estar sujetos con pernos anclados al piso.

## MEDICIÓN

Este ítem se medirá por PZA colocada en sitio, correctamente funcionando.

## FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se realizará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

ITEM N° 37  INODORO P/C.D.+ACC. METALICO DE APOYO

UNIDAD PZA

## DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión de inodoros de porcelana vitrificada y accesorios de apoyo necesarios para personas con capacidades diferentes, incluyendo su respectivo tanque bajo y los accesorios necesarios para su instalación, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

## MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El inodoro será de porcelana vitrificada incluyendo su respectivo tanque bajo y deberá contar con todos los accesorios para la conexión al sistema de agua potable y de desagüe.

El inodoro se conectará al sistema de agua potable, a través de tuberías de PVC E-40 y  chicotillos, de acuerdo a lo establecido en los planos de diseño.

Los accesorios de apoyo deberán estar empotrados en las paredes laterales de manera segura.

Deberá contemplarse la instalación de una llave de paso independiente para cada artefacto.

La instalación de agua potable se realizará mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, los chicotillos deben ser metálicos de marca reconocida quedando  prohibido el uso de chicotillos de PVC  o de plomo.

Todo el material será provisto por el contratista, la calidad de los mismos serán de marca reconocida, debiendo el contratista presentar muestras al SUPERVISOR DE OBRA para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.

## PROCEDIMIENTO  Y EJECUCIÓN

Previa a la instalación deberá verificarse que toda la instalación de agua potable y desagüe sanitario este culminada, el SUPERVISOR verificará que cada artefacto se encuentre en buen estado, sin rajaduras o defectos de fabricación.

El especialista instalará el artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujeción al piso, conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles cromadas, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo", de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

Cada artefacto será colocado en el lugar indicado por los planos.  Una vez concluida la instalación se verificará el correcto funcionamiento del artefacto.  Cualquier pieza colocada que presente defectos o fugas de agua será rechazada por el SUPERVISOR hasta que se corrijan las fallas.

La cadena para la descarga deberá ser necesariamente metálica.

Se prohíbe la instalación de inodoros con mortero, debiendo estos estar sujetos con pernos anclados al piso.

## MEDICIÓN

Este ítem se medirá por PZA colocada en sitio, correctamente funcionando.

## FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se realizará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

ITEM N° 38  LAVAMANOS CON PEDESTAL

UNIDAD PZA

## DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de Lavamanos con pedestal, con todos sus accesorios.

## MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El lavamanos será de porcelana vitrificada, de color blanco y deberá contar con todos los accesorios para la conexión al sistema de agua potable y al de desagüe.

La instalación comprende la colocación del artefacto y la sopapa, sifón o sifones de PVC conectados al sistema de desagüe y la conexión del chicotillo para la instalación de agua potable mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, los chicotillos deben ser estos metálicos de marca reconocida quedando prohibido el uso de chicotillos de PVC o de plomo.

Todo el material será provisto por el contratista, la calidad de los mismos deberá ser aprobada por el supervisor de obra.

Para la junta e impermeabilización se utilizará cemento blanco, en una cantidad no menor a 0.40 kg.

## PROCEDIMIENTO  Y EJECUCIÓN

Previa a la instalación deberá verificarse que toda la instalación de agua potable y desagüe sanitario este culminada.

El especialista instalará el artefacto y sus accesorios como indica el fabricante, para evitar posibles fugas de agua y mal funcionamiento del equipo sanitario.

Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

## MEDICIÓN

Este ítem se medirá por PZA colocada en sitio

## FORMA DE PAGO

Este ítem se pagará en forma separada según al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM N° 39  LAVAMANOS P/C.D. SOBRE MESON HºAº

UNIDAD M2.

## DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de Lavamanos especiales para personas con capacidades diferentes, mismo que debe estar sobre  un mesón de HoAo con todos sus accesorios.

## MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El lavamanos será de porcelana vitrificada, de color blanco y deberá estar colocada sobre un meson de HoAo y contar con todos los accesorios para la conexión al sistema de agua potable y al de desagüe.

La instalación comprende la colocación del artefacto y la sopapa, sifón o sifones de PVC conectados al sistema de desagüe y la conexión del chicotillo para la instalación de agua potable mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, los chicotillos deben ser estos metálicos de marca reconocida quedando prohibido el uso de chicotillos de PVC o de plomo.

Todo el material será provisto por el contratista, la calidad de los mismos deberá ser aprobada por el supervisor de obra.

Para la junta e impermeabilización se utilizará cemento blanco, en una cantidad no menor a 0.40 kg.

## PROCEDIMIENTO  Y EJECUCIÓN

Previa a la instalación deberá verificarse que toda la instalación de agua potable y desagüe sanitario este culminada.

El especialista instalará el artefacto y sus accesorios como indica el fabricante, para evitar posibles fugas de agua y mal funcionamiento del equipo sanitario.

Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

## MEDICIÓN

Este ítem se medirá por M2 colocada en sitio

## FORMA DE PAGO

Este ítem se pagará en forma separada según al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM N° 40  URINARIO DE HoAo

UNIDAD M.

## DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de urinarios de HoA, incluido la grifería y los accesorios necesarios para su instalación, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

## MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El urinario será de Hormigon Armado revestido con cerámica nacional. incluyendo su respectiva grifería cromada y deberá contar con todos los accesorios para la conexión al sistema de agua potable y de desagüe.

## PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN

Previa a la instalación deberá verificarse que toda la instalación de agua potable y desagüe sanitario este culminada, el SUPERVISOR verificará que el artefacto se encuentre en buen estado, sin rajaduras o defectos de construccion.

El urinario será colocado en el lugar indicado por los planos.  Una vez concluida la instalación se verificará el correcto funcionamiento del artefacto.  Cualquier pieza colocada que presente defectos o fugas de agua será rechazada por el SUPERVISOR hasta que se corrijan las fallas.

.

## MEDICIÓN

Este ítem se medirá por M. construido en sitio, correctamente funcionando.

## FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se realizará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

ITEM N° 41  CAMARA DE INSPECCION DE Hº Cº (60X60)CM

UNIDAD PZA.

DESCRIPCIÓN.

Este ítem comprende los trabajos de la provisión e instalación de tubería de PVC con terminación en rosca de la instalación de agua potable, además de asegurar la verticalidad de las tuberías hasta el último nivel.

Las cámaras de inspección se ejecutarán de acuerdo a dimensiones y cotas mostradas en los correspondientes planos.

EQUIPO.

Estas cámaras serán de acuerdo con las especificaciones del formulario de presentación de propuestas de Hormigón Cíclopeo con hormigón de dosificación 1:3:3 con un contenido mínimo de cemento  de 280 kg/m3 y 50% de piedra desplazada o ladrillo rústico (adobito). Las dimensiones interiores de la cámara serán de 60 cm y con una profundidad especificada en los planos o de acuerdo a la profundidad de las tuberías y/o indicaciones de Supervisor de la Obra.

La base de la cámara estará constituida por una soladura de piedra u otro material que cumpla esa función sobre la cual se colocará una capa de hormigón simple de 20 cm de espesor con dosificación 1:3:3.

Las cámaras de inspección llevarán doble tapa, una interior apoyada en los rebordes de las canaletes y otra exterior a nivel de piso terminado de 10 cm de espesor reforzada con una parrilla de acero de 0=6mm separadas cada 10 cm 0=8mm. Que se deslicen fácilmente por los huecos dejados para el efecto y queden perdidas al ras de la cara superior de la tapa.

EJECUCIÓN.

En caso de especificarse este tipo de cámaras, su construcción será ejecutada utilizando piedra cortada de 0,20 c 0,20 m.

El piso será ejecutado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 250-102.3.1.1.

La forma de la cámara será la indicada en los respectivos planos.

El paramento interior hasta una altura de 0,20 m sobre la clave del tubo mayor del diámetro, deberá ser revocado y enlucido con mortero de cemento 1:2.

El paramento interior que no esté revocado llevará un emboquillado de mortero de cemento 1:3 en todas las juntas.

La boca de entrada se ejecutará en hormigón simple tipo C disponiendo la forma de alojar la tapa que se haya especificado.

Todas las cámaras de inspección llevarán en su pared exterior un recubrimiento bituminoso consistente en dos capas de alquitrán aplicado en caliente.

Tapas

Las tapas de cámara de inspección serán del material señalado en los planos o en el Formulario de Propuestas y deberán ser diseñadas para resistir una carga puntual no menor de 1.000 Kg.

Las tapas de cámara ubicadas en áreas públicas o sujetas a tráfico pesado serán ejecutadas de acuerdo a planos específicos.

MEDICIÓN.

Comprende la fabricación de cámaras  de inspección utilizando los materiales indicados a su provisión, serán medidas por pieza ejecutada o colocada de acuerdo al requerimiento en los planos o el formulario de presentación de propuestas y pagados por todos los materiales, herramientas, equipo y otros gastos (excavación, relleno compactado, etc.) que pudiera incluir el contratista para la ejecución de este ítem.

PAGO.

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

ITEM N° 42  CAJA INTERCEPTORA

UNIDAD PZA.

DEFINICIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de cajas sifonadas de PVC para recolectar las aguas residuales provenientes de los artefactos sanitarios con excepción del inodoro y urinario y que eviten el retorno de gases y olores, en los lugares singularizados en los planos y de acuerdo a los diseños indicados en los planos de detalle, constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados por el Contratista y serán de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones. Previo a su empleo en obra, deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La provisión de las cámaras interceptoras será por pieza y de acuerdo a los requerimientos del formulario de

presentación de propuestas, debiendo ser estas de PVC.

En ningún caso se aceptará la fabricación manual de estas piezas y solo deberán ser provistos por un fabricante de acuerdo a diseño y para los diámetros requeridos. Estas cajas deberán llevar una tapa de cierre hermético del mismo material que el de la caja y de primera calidad.

La instalación de las mismas deberá estar a cargo de personal especializado y se realizará de tal modo que se garantice el flujo correcto de las aguas.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá por pieza (PZA), correctamente instalada y aprobada por el Supervisor de Obra. Este ítem ejecutado con todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

ITEM N° 45  INTERRUPTOR ELECTRICO SIMPLE

UNIDAD PTO.

DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de placas de interruptores simples y dobles, de 15 Amperios de capacidad, instalados de acuerdo a los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Estos interruptores, se instalarán para el comando de circuitos de iluminación.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, y equipo necesario para la ejecución del presente ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El Contratista debe garantizar la calidad de los interruptores de acuerdo a normas y para proveer este material deberá tomar todos los recaudos necesarios en el transporte y adecuado manipuleo de los mismos, y en caso de sufrir alguna avería por ejemplo, durante el transporte y/o instalación será el único responsable de su sustitución por otro material adecuado, sin derecho a pago adicional por ningún concepto. El uso del interruptor se considera para uso de alto tráfico.

El Contratista, deberá entregar catálogos o referencias técnicas del material que está proponiendo. El material para la ejecución de este ítem corre por cuenta del contratista. La corriente mínima de apertura y cierre de los interruptores será de 15 amperios.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se instalarán los interruptores, tal como se indica en los planos de diseño, cubiertos con su respectiva placa, a una altura entre 1,20 respecto del nivel del piso terminado.

Los contactos deben tener la capacidad mínima de 15 A, 220 V, según sea indicado en los planos y de marcas de calidad reconocida.

La instalación debe realizarse previa aprobación expresa del Supervisor de Obra.

MEDICIÓN

La instalación de Interruptores eléctricos, se medirá por puntos (PTO),  según la cantidad ejecutada y aprobada por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este ítem, ejecutado en todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM N° 46  ILUMINACION 60X60CM PANEL LED

UNIDAD PTO.

DEFINICIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de una luminaria panel LED 60X60CM de 48 W / 220V completa de acuerdo a los planos respectivos, o instrucciones del Supervisor de Obra.

La instalación de un punto de luminaria comprende todos los trabajos de mano de Obra, herramientas, equipo y la provisión y colocación de ductos de PVC, cables de acuerdo a diseño incluyendo los chicotillos de salida, luminaria, cajas de conexión, pasó y salida, cinta aislante y cualquier otro material y/o accesorios necesarios para la instalación.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución.

La instalación de un punto de luminaria, se empleará los siguientes materiales:

- Luminaria Panel LED DE 1X48 W / 220V

- Caja Plástica Octogonal

- Tubo Conduit De PVC D = 5/8"

- Cable AWG Nº 14 (7HILOS)

- Cinta Aislante

- Tapa Cable de 16 mm.

Las Luminarias deben tener las siguientes características:

- Luminaria panel LED

- Estructura de Aluminio.

- Entrada: AC 220 V

- Potencia: 48 W

- Dimensiones 60 x 60 x 10 cm

- Eficiencia lumínica: ± 90 -100 lm/W

- Vida útil: 30.000 horas.

- Certificaciones: CE, RoHS, SAA, ISO9001:2015.

- CRI (Índice de reprodución cromática): >80%

- Protección IP: IP 65

- Flux: 4496 lm

- Factor de Potencia: PF> 0,9

- Ángulo de Apertura: 120°

- Chip Epistar de Alto rendimiento con certificaciones RoHs y CE.

Todos los elementos deben estar asegurados. Se deberá entregar al supervisor una muestra del material a utilizar para que este de su aprobación y proseguir con el trabajo.

El Contratista encargado debe garantizar la calidad de las luminarias de acuerdo a las normas anteriores y para proveer este material deberá tomar todos los recaudos necesarios en el transporte y adecuado manipuleo de los mismos, y en caso de sufrir alguna avería por ejemplo, durante el transporte y/o instalación será el único responsable de su sustitución por otro material adecuado, sin derecho a pago adicional por ningún concepto.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Las luminarias deberán ser fijadas en el lugar indicado en por los planos. De manera muy segura e instalada a la red mediante una caja de conexiones circular. El nivel de iluminación a alcanzar debe ser los indicados en la planilla de cálculo, las luminarias deben ser distribuidas lo más uniforme posible.

Cualquier modificación necesaria en la ejecución física, deberá ser aprobada por el supervisor de obra.

MEDICIÓN

La unidad de medición es por punto (PTO.), las unidades a instalar serán cuantificadas con anterioridad y autorizadas por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este ítem, ejecutado en todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado, y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.